人工智能赋能工程科学前沿探索:

高维强非线性复杂工程系统智能分析与优化决策理论

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，主题突出。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据与研究内容（建议8000字以下）：

1．项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国家经济社会发展中迫切需要解决以及重大突发事件中涉及的关键科学问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究背景和意义

随着全球能源转型的加速和碳中和目标的提出，综合能源系统的运行与规划面临前所未有的机遇与挑战[1][2]。传统电力系统主要聚焦于解决交流最优潮流（ACOPF）问题，这是一个典型的非凸问题，本身求解就颇具挑战。而综合能源系统不仅包括了传统的电力系统元素，还引入了分布式发电、储能设备、电动汽车、可控负载等多种类型的设备[3]，这使得求解问题的复杂度和难度进一步增加。这种多能源耦合、多设备协同的特性使得决策变量的数量和复杂性显著增加。决策任务不仅涵盖能源的生产、传输、分配，还涉及跨能量形式的转换与优化，形成了一个多维、多目标、多时间尺度的高复杂性优化问题。首先，在碳中和背景下，可再生能源（如风能、太阳能）的大规模接入[4], [5] 进一步增加了系统运行的随机性和不确定性，使得能源供需平衡问题更加复杂。综合能源系统中的多个设备之间（如储能、电动汽车等）具有强耦合特性，他们各自的运行状态不仅受到多种约束（如容量限制、放电效率、老化特性等）的影响，而且必须在不断变化的环境中（如气候条件变化、用户需求波动等）进行动态调整，以适应可再生能源的不稳定输入。这些动态行为都需要在优化模型中进行精准建模。传统基于确定性预测的优化模型难以应对动态变化的运行环境，这对优化算法的表达能力和求解效率提出了更高要求。此外，综合能源系统的运行需要同时满足多目标优化需求[6], [7]，在追求经济性最优的同时，还需要确保系统运行的安全性和鲁棒性，避免因设备故障或外界扰动引发的连锁反应。特别的是，在极端气候事件或自然灾害等非正常工况下，如何通过鲁棒优化与动态响应策略保持系统的稳定运行，成为亟待解决的问题。再者，随着系统的扩展性和灵活性需求不断提高，不同的决策任务往往需要基于不同的优化模板（如单时段优化[8]、滚动时域优化[9]、分布式优化[10]等）进行建模和求解。例如，在短时间尺度上，实时调度优化需要快速响应负荷波动和设备状态变化；而在长时间尺度上，系统规划优化则需要考虑基础设施投资和资源配置的最优方案。这些优化模板需要能够灵活适应不同的时间尺度和空间维度，同时高效解决实际运行中可能存在的不确定性、非线性、非凸性等难题。综上所述，综合能源系统决策任务的复杂性主要体现在以下几个方面：多元设备协同、优化目标多元化、以及问题的时空动态性。为应对这些挑战，亟需开发基于先进优化理论和人工智能技术的新方法，以实现高效、鲁棒的综合能源系统实时控制。这不仅对保障系统的经济性与安全性至关重要，也为全球碳中和目标的实现提供了关键技术支持。

面临能源危机与环境污染的双重挑战，电动汽车近年来经历了快速发展。据2022年数据，全球电动汽车销量达到1082.4万辆，其中中国市场销量为688.4万辆，占全球总销量的63.6%。然而，电动汽车市场的扩张对现有电网系统构成了潜在挑战，未经管理的充电活动可能引发电网电压波动、增加峰值负荷与功率损失[4][5] [6][7]。此外，考虑到电动汽车动力电池的充放电特性，其可作为电网的潜在储能设施，合理利用可实现削峰填谷，稳定电网系统，降低运营成本并减少空气污染排放，因此，研究电动汽车与智能电网能量互动的协同控制（车网协同）显得尤为重要[8][9][10]。在电动汽车与智能电网的能量互动中，多时空尺度问题是一个关键挑战。多尺度指的是在不同的时间和空间尺度上，系统的动态行为和优化需求可能会显著变化。这种多尺度特性要求在制定优化策略时，必须同时兼顾短期的动态响应和长期的系统稳定性。在时间尺度上，电动汽车的充放电需求和新能源的发电量可能在短时间内发生剧烈变化，而电网的整体规划和基础设施调整则需要在较长时间尺度上进行考虑。在空间尺度上，电动汽车的充电行为可能集中在特定区域，导致局部电网负载不均衡，而全局电网的运行优化又需要协调多个区域的能源分配。因此，研究如何在多时空尺度上有效地进行车网协同控制，确保电网的稳定性和效率，是当前亟待解决的问题。这需要开发能够在不同尺度上灵活调整的算法，以适应复杂的动态环境和不确定性。

电网拓扑的变化是电力系统运行中不可忽视的复杂挑战。现代电网由高度互联的输配电网络组成，其拓扑结构因自然灾害、设备故障、计划检修、甚至人为操作等原因可能发生动态变化，这些变化通常会对电网的运行稳定性和供电可靠性产生显著影响。在极端情况下，例如地震、飓风或大规模设备故障，关键输电线路或变电站可能发生中断，导致部分区域的负载得不到充分供电，甚至引发连锁反应造成大范围停电。这些情况突显了研究和应对电网拓扑变化的必要性。随着分布式新能源、可再生能源以及灵活负载（如电动汽车和需求响应技术）的广泛接入，导致电力潮流的动态变化，使得电网的运行环境更加复杂。例如，风能和太阳能的随机波动可能引发部分线路过载，从而导致保护装置切除线路，改变电网的实际拓扑。此外，随着能源互联网的快速发展，主动配电网络和微网的兴起使得电网在运行过程中更容易发生频繁的拓扑变化，从而对传统的静态调度与优化方法提出了新的挑战。在传统电网运行中，电网拓扑变化通常依赖于事后恢复策略进行应对。这些策略往往需要充分了解系统的实时状态，并借助大规模数值仿真来制定应急响应方案。然而，这种方式在应对快速变化的电网环境时可能显得迟缓且效率不足，尤其是在自然灾害或设备故障等极端情况下。这种时延可能导致电网运行成本增加，甚至危及电网的安全稳定性。因此，如何在拓扑发生变化时快速识别其影响并做出实时决策，成为电网运行研究中的重要课题。针对上述问题，近年来涌现了许多基于数据驱动的解决方案。例如，通过图神经网络对电网拓扑进行表征学习，可以有效提取拓扑结构的关键特征，用于支持故障诊断和动态调度优化。此外，扩散模型作为一种新兴的生成式模型，在应对非平稳系统和随机环境方面展现出潜力。通过将拓扑感知能力嵌入扩散模型，可以实现对电网动态行为的深度刻画和对极端情况下优化决策的支持。这些技术手段的融合为解决电网拓扑变化带来的挑战提供了新思路。电网拓扑变化背景下的研究重点在于：如何通过实时监测、拓扑感知和智能算法，在极端情况下保持电网的稳定运行。这不仅是提升电网韧性的重要路径，也对推动现代能源系统的智能化与可持续发展具有深远意义。

随着综合能源系统的快速发展，能源需求和供应的不确定性显著增加。在综合能源系统的运营与规划中，两阶段预测后优化框架已成为解决复杂决策问题的重要工具。这一框架通过将预测与优化分为两个阶段，第一阶段只关注于预测模型的精确度，第二阶段只基于预测结果做最优决策，这一框架在系统运行和规划中发挥了重要作用。例如日前负荷预测后进行机组调度[11]、长期风电预测后进行输电系统扩建[12]，以及电价预测后进行需求响应[13]。传统的预测方法通常基于统计模型，目标是最小化统计误差，如均方误差或分位数损失。然而，研究表明，在复杂的能源系统中，预测统计误差的降低并不一定能够直接提升决策的最优性[14], [15], [16]。这主要是由于能源系统的决策问题往往具有不对称性、非单调性和非线性特征，预测误差对决策的影响可能存在偏差甚至放大效应。此外，随着分布式能源、电动汽车、需求响应等灵活资源的接入，可再生能源占比逐渐提升的背景下，综合能源系统的预测任务面临更高维度和更强的不确定性，进一步加剧优化阶段的误差。此外，现代能源系统多能源耦合、多设备协同的特性使得决策变量的数量和复杂性显著增加。决策任务不仅涵盖能源的生产、传输、分配，还涉及跨能量形式的转换与优化，形成了一个多维、多目标、多时间尺度的高复杂性优化问题。为应对这些挑战，决策导向学习 (DFL) 正逐步成为研究热点。不同于两阶段预测后优化框架，DFL 将预测与优化过程有机结合，直接以优化目标为导向进行预测模型训练，从而提高下游决策的整体性能。例如，在风电发电的预测中，不仅仅关注预测精度，更注重预测结果对发电调度成本和电网安全性的实际影响。进一步地，考虑到综合能源系统运行中多种资源的相互关联和耦合，如何在全局优化的视角下设计适应不同场景的决策导向学习模型，成为研究的核心问题之一。此外，随着大数据和人工智能技术的广泛应用，数据和物理机理联合驱动的决策优化方法为复杂能源系统中的端到端预测后优化带来了新的机遇。图1展示了数据和物理机理联合驱动的复杂能源系统。

图 1 数据和物理机理联合驱动的复杂能源系统

学习优化 (Learning to Optimize, L2O) [17]是一种利用机器学习技术解决优化问题的方法，特别是在电力系统和其他复杂工程系统中。这种方法主要依赖于深度神经网络，通过学习历史数据中的模式来预测或直接生成优化问题的解决方案。然而，传统的学习优化方法主要基于判别式模型，这意味着它们通常专注于从给定的输入预测

----+单一的输出。这种单步映射方式虽然可以迅速提供解决方案，但通常缺乏灵活性和泛化能力，特别是当面对数据分布发生变化或遇到未见过的新情况时。此外，这些方法往往无法有效探索解空间的多样性，导致在解决复杂或多目标优化问题时可能无法找到全局最优解或多个可行解。

为克服这些限制，扩散模型作为一种生成式学习方法被引入到优化问题中。扩散模型通过模拟一个从无序状态到有序状态的逐步精化过程，能够探索并生成多样的解决方案。这种模型通过在训练过程中逐步学习数据的底层分布，不仅可以生成与训练数据类似的输出，而且能够通过多次采样过程产生一系列可能的最优解，探索并提供在训练数据中不常见或未曾观察到的最优解。在电力系统优化的问题中，这种能力尤其重要，因为实际应用中往往需要考虑多种约束和目标的平衡。扩散模型的这种特性使其在处理高度非线性、多约束和多目标的优化问题时，相比传统学习优化方法展现出更高的适应性和效率，特别是在需要实时响应和高鲁棒性的应用场景中。

因此针对复杂综合能源系统中面临诸多挑战，尤其是在处理高维强非线性、多时空尺度变化、电网拓扑动态变化和源荷波动等复杂问题。本项目基于申请人在综合能源系统与人工智能领域的前期研究积累与经验，拟采用可控扩散与优化模型的混合驱动策略，构建一个全新的人工智能实时决策系统。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 面向综合能源系统的学习优化方法

综合能源系统的优化问题极具挑战性，这主要源于许多决策问题涉及非凸的目标函数和非线性的约束条件。这些复杂特性导致传统的数值优化求解器在求解过程中变得异常困难和耗时，特别是在需要实时或近实时决策的应用场景中。因此，越来越多的研究开始探索使用学习优化方法来应对这一挑战。这些方法借助机器学习和深度学习等先进技术，学习优化过程中的关键特征和决策模式，以此加速求解过程。学习优化策略通常涉及使用深度学习模型预测优化问题的解或其关键特征，从而实现更快的决策支持。例如，DeepOPF[18], [19], [20]等模型通过训练深度神经网络（DNN）来近似负荷与AC-OPF解之间的映射关系，只预测独立操作变量，然后结合物理潮流方程补全其他变量。这种方法能够显著减少计算时间，同时保持解的高精度。进一步地，模型[21], [22]通过嵌入物理特征和操作约束，利用图卷积网络和拉格朗日方法，优化电网操作。为了确保解的可行性，模型如DC3[23]和FRMNet[24]通过补全和矫正程序来调整初步预测，使其满足AC-OPF约束。此外，为了提高解的启动速度和可行性，研究者如Jamei、Dong和Chen等[25], [26], [27]开发了通过神经网络预测热启动点的方法，这些热启动点能够帮助传统迭代数值优化求解器快速收敛至最优解。这类方法不仅加快了求解速度，而且通过物理约束和多任务学习进一步提高了解的精度和执行效率。而在约束处理方面，一些研究如Deka和Misra[28]利用分类算法来预测最优有效集，而Hasan和Wu等人[29], [30]通过混合监督回归算法和CNN模型来识别活跃的约束，这些方法均旨在通过减少问题规模来提高计算效率，从而实现快速且准确的优化解决方案。尽管学习优化在电力系统优化中取得了显著的进展，但它仍然面临一些局限性和挑战。学习优化方法虽然在单一时刻或短时间内的决策优化中表现出色，但往往缺乏在长时间跨度内考虑动态变化的能力，难以有效处理涉及多时空尺度的复杂问题。此外，多时空尺度问题常涉及到多种决策变量的相互作用，例如即时的发电调度与电池、电动汽车的调度等。这类问题需要一个能够综合考虑多时空尺度决策的优化框架，而传统的学习优化方法往往不足以直接应用于这种复杂情景。

1.2.2 面向综合能源系统的强化学习方法

为了有效解决电力系统中的多时空尺度问题，强化学习提供了一个极具潜力的解决方案。作为一种先进的机器学习技术，强化学习通过与环境的持续交互，使模型能够在复杂、动态且充满不确定性的环境中学习和探索如何做出最优决策。这种学习方法的核心在于通过试错和奖励机制，逐步优化决策策略，从而适应长期和多变的操作条件。在电力系统优化中，强化学习特别适用于模拟和解决涉及长期运营和即时响应的决策问题，例如，在电力需求高峰期有效调配和优化发电资源的同时，考虑设备的长期维护和升级需求。然而，安全性和约束的遵守是强化学习部署的关键考虑因素。包括在奖励函数中加入违反约束的惩罚项[31], [32]，利用基于约束的优化方法来训练控制策略[33], [34], [35], [36]，以及结合启发式安全层调整操作[37], [38], [39]，确保在遵守所有操作约束的同时，还能实现策略的最优化。尽管当前的某些强化学习研究在处理软约束问题方面已有所成就，但硬约束，如电网的安全运行标准和稳定性要求，仍然是一个挑战，因为这些硬约束的违反可能导致严重的系统不稳定甚至故障。为了解决这一问题，一些研究将特殊的优化技术融入强化学习中[40], [41]，例如最近提出的降维策略优化[42]算法，该算法将广义降维梯度技术引入强化学习，有效处理等式和不等式的硬约束。此外，考虑到传统强化学习策略如高斯策略容易陷入局部最优，我们还探讨将基于扩散模型的策略引入强化学习，以提供更丰富的探索机制，特别是在复杂的车网协同决策系统中。这种整合方法不仅可以提升系统的即时响应能力，还可以优化整个电力系统的长期运营效率和可持续性。

1.2.3 扩散模型与扩散策略

近年来，扩散模型在生成模型领域取得了显著成就，引发了广泛关注。其理论基础源自非平衡热力学[43]和隐式模型[44]等早期研究成果。扩散模型的概念[45] 首次在中提出，随后通过引入随机微分方程（SDE）[46]和数值微分方程求解器，相关工作如[47], [48], [49], [50]采用隐式建模方法，有效加速了推理过程，提升了采样效率。扩散模型凭借其强大的生成能力，已广泛应用于计算机视觉[51]、自然语言处理[52]、药物设计[53]等多领域中。

最近，扩散模型逐渐被扩展到决策任务中，这类方法被称为扩散策略。与传统的单峰策略模型（如高斯策略模型）不同，扩散策略能够更精确地拟合决策空间中的多峰分布，展现出了更强的表征能力。凭借这一优势，扩散策略已在复杂的机器人控制任务（如导航、机械臂操作和多足机器人运动控制）中取得了显著进展。Pearce 等人[54]提出利用扩散策略模拟连续环境中的人类行为；Chi等人 [55]和Xian等人[56]将视觉观测作为机器人动作序列生成条件，显著提升了机器人控制任务的精度；在此基础上，Li 等人[57]通过引入重建损失，进一步优化了扩散策略的动作生成过程，使结果更加精确。扩散策略不仅可以应用在复杂的专家演示数据中，在强化学习任务中也表现出色。文献[58]提出算法Diffusion-QL,这种方法将扩散模型与传统的Q学习框架结合，但是在分布外状态区域的训练不稳定。为了解决这个问题，文献[59]通过重构状态来减少分布外状态上的训练引起的分布偏移。文献[60]在扩散模型的使用逆向采样过程中用对比学习定义的能量函数来更加精确引导生成。文献[61]通过使用单步预测作为动作估计来加速训练，从而减少扩散推理过程中的计算成本。一致性模型[62]是一种特殊的扩散模型，可以通过一步就完成扩散模型的整个逆向过程，文献[63]使用一致性模型作为策略进行快速训练和采样。以上工作都是利用扩散策略对动作单步采样，但是在长序列决策任务中会存在累积误差问题，而扩散模型能够将复杂的分布分解为一系列易处理的分布，同时利用高斯噪声逐步建模，使得扩散模型在高维数据生成和建模任务中表现出色。Diffuser[64]将状态-动作序列组织成一个结构化的二维数组，并通过高奖励引导对轨迹进行采样。在文献[64]基础上，文献[65]修改引导函数使生成的轨迹在一定程度上在保持高奖励同时满足安全约束。后续的研究如文献[66]则引入了无分类器引导来生成状态序列，并使用逆动态函数来结算动作，从而有效缓解了由分布偏移引发的问题。另一种改进方法是在文献[67]中提到的，它在学习到的潜在空间中生成轨迹序列，并通过解码器重构原始轨迹。这种方法通过减少对原始高维状态空间的直接依赖，进一步提升了计算效率，并能处理更加复杂的任务。

扩散策略具备强大的表征能力，这种多模态能力使智能体对未知世界的探索能力，有效理解环境并且作出更合理决策。DIPO[68]是首个在在线强化学习中应用扩散策略的方法。该方法在扩散策略更新过程中，通过梯度更新动作以获得更高的奖励值的动作状态对。但是这种方式偏离了行为策略，同时梯度更新的范式限制了算法的全局探索能力，并增加了计算成本。文献[69]引入了一种新的扩散策略更新方式，通过对齐扩散模型的分数与价值函数的梯度来提高生成的状态-动作对的价值，但忽略了价值函数梯度不准确和对齐过程中的偏差可能导致的影响。与这些基于扩散的在线强化学习算法相比，QVPO[70]通过加权的损失函数进行扩散策略优化，从理论上证明了扩散策略优化目标是在线强化学习策略目标的紧下界，保证该算法在策略优化过程中不会引入额外的误差。尽管扩散策略已经展现了其卓越的潜力，但是在综合能源实时决策问题所问题上的应用还是较少。

上述研究均取得一些有意义的成果，充分说明了综合能源智能实时决策的重要性，以及基于人工智能的学习优化在复杂能源系统中的重要作用。但目前研究还存在：1)缺乏有效的方式实现高维强非线性电网控制的学习优化降维解耦合与可行性保证；2) 很难处理多时空尺度车网协同控制动态决策与学习；3) 现有基于学习优化的方案难以处理极端条件下电网拓扑变化带来的泛化问题；4) 缺乏能源系统源荷预测与学习优化的端到端协同实时响应。

针对以上问题，本项目首先开发基于扩散模型的学习优化理论与算法框架，以针对复杂电网的降维解耦问题，同时确保约束条件的可行性。其次，设计扩散强化学习的变分训练方案，实现大规模电动汽车在多时空尺度下的车网协同实时控制。此后，针对极端条件下的电网稳定性，构建具备拓扑感知能力的稳健扩散模型，在部分电网线路中断时，进行实时鲁棒决策。最后，通过开发预测与优化协同的端到端扩散模型，实现对能源系统源荷的精准预测与优化调度响应。本项目旨在充分利用人工智能技术，为建设更智能、高效和稳定的综合能源系统提供理论支撑和技术保障。

[1]	P. Siano, “Demand response and smart grids - A survey,” 2014.

[2]	M. L. Tuballa and M. L. Abundo, “A review of the development of Smart Grid technologies,” 2016.

[3]	朱建明, “中国新能源汽车产业发展问题探讨,” 现代工程项目管理, vol. 3, no. 1, 2024.

[4]	卓振宇, 张宁, 谢小荣, 李浩志, and 康重庆, “高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战,” 电力系统自动化.

[5]	Z. Lu, Y. Lin, Y. Qiao, L. Wu, and X. Xia, “极高比例可再生能源电力系统的灵活性供需平衡,” 电力系统自动化, vol. 46, no. 16, 2022.

[6]	张亚超, 谢仕炜朱蜀, “多区域互联电-气耦合系统分散协调分布鲁棒优化调度,” 46, vol. 46, no. 19, 2022.

[7]	彭春华, 郑聪, 陈婧, and 孙惠娟, “基于置信间隙决策的综合能源系统鲁棒优化调度,” 中国电机工程学报, vol. 41, 2021.

[8]	尤毅, 刘东, 钟清, and 余南华, “主动配电网优化调度策略研究,” 电力系统自动化, vol. 38, no. 9, 2014.

[9]	肖浩, 裴玮, and 孔力, “基于模型预测控制的微电网多时间尺度协调优化调度,” 电力系统自动化, 2016.

[10]	张津源，蒲天骄，李烨，王新迎，周翔, “基于多智能体深度强化学习的 分布式电源优化调度策略,” 电网技术, 2021.

[11]	Q. P. Zheng, J. Wang, and A. L. Liu, “Stochastic Optimization for Unit Commitment - A Review,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 30, no. 4, 2015.

[12]	B. Alizadeh, S. Dehghan, N. Amjady, S. Jadid, and A. Kazemi, “Robust transmission system expansion considering planning uncertainties,” IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 7, no. 11, 2013.

[13]	S. C. Chan, K. M. Tsui, H. C. Wu, Y. Hou, Y. C. Wu, and F. F. Wu, “Load/price forecasting and managing demand response for smart grids: Methodologies and challenges,” IEEE Signal Process Mag, vol. 29, no. 5, 2012.

[14]	M. A. Muñoz, S. Pineda, and J. M. Morales, “A bilevel framework for decision-making under uncertainty with contextual information,” Omega (United Kingdom), vol. 108, 2022.

[15]	D. den Hertog and K. Postek, “Bridging the gap between predictive and prescriptive analytics - new optimization methodology needed,” Tilburg University, 2015.

[16]	C. Cameron, J. Hartford, T. Lundy, and K. Leyton-Brown, “The Perils of Learning Before Optimizing,” in Conference on Artificial Intelligence, 2022

[17]	T. Chen et al., “Learning to Optimize: A Primer and A Benchmark,” Journal of Machine Learning Research, vol. 23, 2022.

[18]	X. Pan, “DeepOPF: Deep neural networks for optimal power flow,” in BuildSys 2021 - Proceedings of the 2021 ACM International Conference on Systems for Energy-Efficient Built Environments, 2021.

[19]	W. Huang, X. Pan, M. Chen, and S. H. Low, “DeepOPF-V: Solving AC-OPF Problems Efficiently,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 37, no. 1, 2022.

[20]	X. Pan, M. Chen, T. Zhao, and S. H. Low, “DeepOPF: A Feasibility-Optimized Deep Neural Network Approach for AC Optimal Power Flow Problems,” IEEE Syst J, vol. 17, no. 1, 2023.

[21]	M. Gao, J. Yu, Z. Yang, and J. Zhao, “A Physics-Guided Graph Convolution Neural Network for Optimal Power Flow,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 39, no. 1, 2024.

[22]	F. Fioretto, T. W. K. Mak, and P. van Hentenryck, “Predicting AC optimal power flows: Combining deep learning and lagrangian dual methods,” in Conference on Artificial Intelligence, 2020.

[23]	P. L. Donti, D. Rolnick, and J. Z. Kolter, “DC3: A LEARNING METHOD FOR OPTIMIZATION WITH HARD CONSTRAINTS,” in International Conference on Learning Representations, 2021.

[24]	J. Han et al., “FRMNet: A Feasibility Restoration Mapping Deep Neural Network for AC Optimal Power Flow,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 39, no. 5, 2024.

[25]	M. Jamei, L. Mones, A. Robson, L. White, J. Requeima, and C. Ududec, “Meta-Optimization of Optimal Power Flow,” 2019.

[26]	W. Dong, Z. Xie, G. Kestor, and D. Li, “Smart-pgsim: Using neural network to accelerate ac-opf power grid simulation,” in International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, SC, 2020.

[27]	L. Chen and J. E. Tate, “Hot-Starting the Ac Power Flow with Convolutional Neural Networks,” 2020.

[28]	D. Deka and S. Misra, “Learning for DC-OPF: Classifying active sets using neural nets,” in IEEE Milan PowerTech, PowerTech 2019.

[29]	F. Hasan, A. Kargarian, and J. Mohammadi, “Hybrid Learning Aided Inactive Constraints Filtering Algorithm to Enhance AC OPF Solution Time,” IEEE Trans Ind Appl, vol. 57, no. 2, 2021.

[30]	H. Wu, M. Wang, Z. Xu, and Y. Jia, “Active Constraint Identification Assisted DC Optimal Power Flow,” in I and CPS Asia 2022 - 2022 IEEE IAS Industrial and Commercial Power System Asia, 2022.

[31]	Z. Ye, Y. Gao, and N. Yu, “Learning to Operate an Electric Vehicle Charging Station Considering Vehicle-Grid Integration,” IEEE Trans Smart Grid, vol. 13, no. 4, 2022.

[32]	D. Cao et al., “Physics-Informed Graphical Representation-Enabled Deep Reinforcement Learning for Robust Distribution System Voltage Control,” IEEE Trans Smart Grid, vol. 15, no. 1, 2024.

[33]	H. Li and H. He, “Learning to Operate Distribution Networks With Safe Deep Reinforcement Learning,” IEEE Trans Smart Grid, vol. 13, no. 3, 2022.

[34]	H. Li, Z. Wan, and H. He, “Constrained EV Charging Scheduling Based on Safe Deep Reinforcement Learning,” IEEE Trans Smart Grid, vol. 11, no. 3, 2020.

[35]	W. Wang, N. Yu, Y. Gao, and J. Shi, “Safe Off-Policy Deep Reinforcement Learning Algorithm for Volt-VAR Control in Power Distribution Systems,” IEEE Trans Smart Grid, vol. 11, no. 4, 2020.

[36]	H. Ding, Y. Xu, B. Chew Si Hao, Q. Li, and A. Lentzakis, “A safe reinforcement learning approach for multi-energy management of smart home,” Electric Power Systems Research, vol. 210, 2022.

[37]	P. Kou, D. Liang, C. Wang, Z. Wu, and L. Gao, “Safe deep reinforcement learning-based constrained optimal control scheme for active distribution networks,” Appl Energy, vol. 264, 2020.

[38]	Y. Gao and N. Yu, “Model-augmented safe reinforcement learning for Volt-VAR control in power distribution networks,” Appl Energy, vol. 313, 2022

[39]	Y. Xia et al., “A Safe Policy Learning-Based Method for Decentralized and Economic Frequency Control in Isolated Networked-Microgrid Systems,” IEEE Trans Sustain Energy, vol. 13, no. 4, 2022.

[40]	Z. Yan and Y. Xu, “A Hybrid Data-Driven Method for Fast Solution of Security-Constrained Optimal Power Flow,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 37, no. 6, 2022.

[41]	A. R. Sayed, C. Wang, H. I. Anis, and T. Bi, “Feasibility Constrained Online Calculation for Real-Time Optimal Power Flow: A Convex Constrained Deep Reinforcement Learning Approach,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 38, no. 6, 2023.

[42]	S. Ding, J. Wang, Y. Du, and Y. Shi, “Reduced Policy Optimization for Continuous Control with Hard Constraints,” in Neural Information Processing Systems, 2023, pp. 38642–38667.

[43]	J. Sohl-Dickstein, E. A. Weiss, N. Maheswaranathan, and S. Ganguli, “Deep Unsupervised Learning using Nonequilibrium Thermodynamics,” in International conference on machine learning, 2015, pp. 2256–2265.

[44]	R. T. Q. Chen, Y. Rubanova, J. Bettencourt, and D. Duvenaud, “Neural Ordinary Differential Equations,” in Neural Information Processing Systems, 2018.

[45]	J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, “Denoising diffusion probabilistic models,” in Neural Information Processing Systems, 2020.

[46]	Y. Song, J. Sohl-Dickstein, D. P. Kingma, A. Kumar, S. Ermon, and B. Poole, “Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations,” in International Conference on Learning Representations, 2020.

[47]	J. Song, C. Meng, and S. Ermon, “Denoising Diffusion Implicit Models,” in International Conference on Learning Representations, 2020.

[48]	L. Liu, Y. Ren, Z. Lin, and Z. Zhao, “Pseudo Numerical Methods for Diffusion Models on Manifolds,” in International Conference on Learning Representations, 2022.

[49]	C. Lu, Y. Zhou, F. Bao, J. Chen, C. Li, and J. Zhu, “DPM-Solver: A Fast ODE Solver for Diffusion Probabilistic Model Sampling in Around 10 Steps,” in Neural Information Processing Systems, 2022, pp. 5775–5787.

[50]	C. Lu, Y. Zhou, F. Bao, J. Chen, C. Li, and J. Zhu, “DPM-Solver++: Fast Solver for Guided Sampling of Diffusion Probabilistic Models,” 2022.

[51]	S. H. Chan, “Tutorial on Diffusion Models for Imaging and Vision,” 2024.

[52]	H. Zou, Z. M. Kim, and D. Kang, “A Survey of Diffusion Models in Natural Language Processing,” 2023.

[53]	A. Alakhdar, B. Poczos, and N. Washburn, “Diffusion Models in $\textit{De Novo}$ Drug Design,” 2024.

[54]	T. Pearce et al., “Imitating Human Behaviour with Diffusion Models,” in International Conference on Learning Representations, 2023.

[55]	C. Chi et al., “Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion,” 2023.

[56]	Z. Xian, N. Gkanatsios, T. Gervet, T.-W. Ke, and K. Fragkiadaki, “ChainedDiffuser: Unifying Trajectory Diffusion and Keypose Prediction for Robotic Manipulation,” in Conference on Robot Learning,

[57]	X. Li, V. Belagali, J. Shang, and M. S. Ryoo, “Crossway Diffusion: Improving Diffusion-based Visuomotor Policy via Self-supervised Learning,” in IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2023, pp. 16841–16849.

[58]	Z. Wang, J. J. Hunt, and M. Zhou, “Diffusion Policies as an Expressive Policy Class for Offline Reinforcement Learning,” 2022.

[59]	S. E. Ada, E. Oztop, and E. Ugur, “Diffusion Policies for Out-of-Distribution Generalization in Offline Reinforcement Learning,” IEEE Robot Autom Lett, vol. 9, pp. 3116–3123, 2024.

[60]	C. Lu, H. Chen, J. Chen, H. Su, C. Li, and J. Zhu, “Contrastive Energy Prediction for Exact Energy-Guided Diffusion Sampling in Offline Reinforcement Learning,” in International Conference on Machine Learning, 2023, pp. 22825–22855.

[61]	B. Kang, X. Ma, C. Du, T. Pang, and S. Yan, “Efficient Diffusion Policies for Offline Reinforcement Learning,” in Neural Information Processing Systems, 2023.

[62]	Y. Song, P. Dhariwal, M. Chen, and I. Sutskever, “Consistency Models,” 2023.

[63]	Y. Chen, H. Li, and D. Zhao, “Boosting Continuous Control with Consistency Policy,” in International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, 2024, pp. 335–344.

[64]	M. Janner, Y. Du, J. B. Tenenbaum, and S. Levine, “Planning with Diffusion for Flexible Behavior Synthesis,” in International Conference on Machine Learning, 2022, pp. 9902–9915.

[65]	Q. Lin et al., “Safe Offline Reinforcement Learning with Real-Time Budget Constraints,” in International Conference on Machine Learning, 2023, pp. 21127–21152.

[66]	A. Ajay, Y. Du, A. Gupta, J. Tenenbaum, T. Jaakkola, and P. Agrawal, “Is Conditional Generative Modeling all you need for Decision-Making?,” 2022.

[67]	W. Li, “Efficient Planning with Latent Diffusion,” 2023.

[68]	L. Yang et al., “Policy Representation via Diffusion Probability Model for Reinforcement Learning,” 2023.

[69]	M. Psenka, A. Escontrela, P. Abbeel, and Y. Ma, “Learning a Diffusion Model Policy from Rewards via Q-Score Matching,” 2023.

[70]	S. Ding et al., “Diffusion-based Reinforcement Learning via Q-weighted Variational Policy Optimization,” in Neural Information Processing Systems, 2024.

2．项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

在当前全球向智能化和低碳化转型的背景下，复杂能源系统面临的挑战日益加剧，尤其是在高维强非线性、多时空尺度变化和极端条件下电网拓扑变化等方面。传统优化控制的方法在面对这些挑战时逐渐显得不足。为应对这些挑战，本项目结合人工智能技术的最新发展，特别是扩散模型与能源系统优化模型的联合作用，旨在构建一个数据与物理机理联合驱动的实时智能决策系统，以实现复杂能源系统实时、鲁棒和全局优化的控制决策。

首先，研究内容一（项目基础）聚焦于研究基于扩散模型的学习优化理论与算法框架，旨在解决高维强非线性电网实时控制问题。扩散模型具有强大的生成和高维数据处理能力，使其在处理高危强非线性问题时具有更好的潜力。通过引入降维解耦到扩散学习优化中，进一步提高计算效率并保持约束条件的可行性，为后续研究奠定基础。

研究内容二更进一步，考虑了电动汽车充放电与电网的多时空尺度协同控制，提出了扩散强化学习变分训练方案。通过在电动汽车和电网之间实现更复杂的交互和协调控制，该部分研究旨在优化资源调度与系统响应，提升协同控制的灵活性和高效性。

在研究内容一和二的基础上，研究内容三着眼于极端条件下的稳定性，构建具有电网拓扑感知能力的稳健扩散模型。这一部分关注如何在部分电网中断的极端情况下，实现系统的实时鲁棒决策，从而增强系统的鲁棒性与安全性。

最后，研究内容四进一步结合前三个研究内容的扩散学习优化成果，构建源荷预测与优化决策协同的端到端模型。这一协同控制机制将源荷波动与决策优化紧密结合，提升综合能源系统的预测精度与资源配给效率，实现全局性能的最优化。

通过循序渐进的研究路径，本项目期待在理论创新与实际应用之间建立桥梁，为复杂能源系统的智能控制提供理论支持与技术保障。本项目的研究难点、关键科学问题和研究内容及内在关系如如图2所示。

图 2 项目整体框架

研究内容一：基于扩散学习优化的智能电网实时控制

在包含新能源发电的电网运行实时控制中，需要考虑考虑新能源发电、电网中的功率平衡、节点电压和线路容量等因素。由于面临高维、强非线性等复杂条件，传统优化方法难以满足实时性要求，基于学习的优化方法存在的求解过程黑箱化、解多样性不足以及解难以满足约束等问题。本项目针对这些挑战，提出一种全新的基于扩散模型的学习优化方法，基于数据驱动实现对复杂优化问题的高效求解，同时，利用扩散模型的生成机制，缓解在传统神经优化中存在的求解过程黑箱化、解多样性不足等问题，最后，通过降维解耦，实现解的可行性保证。

- 数据驱动的可控扩散学习优化算法

本项目旨在开发一种高效的数据和物理机理联合驱动的优化方法，以突破传统优化算法在时间开销上的瓶颈。优化问题相较于图像生成任务，具有明确的数学结构，这一特点为扩散模型提供显式的数据分布描述，从而为模型的训练和生成带来显著优势。本项目充分利用这一特性，将优化问题中的约束条件与目标函数嵌入扩散模型的生成机制和训练损失中，构建一套可控的扩散学习优化框架，以实现对不同控制变量下最优解的生成。

通过上述方法，本项目拟探索一种基于数据驱动的学习策略，使模型能够有效学习解的数据分布与控制变量之间的内在关系。该策略充分利用扩散模型逐步去噪的特性，不仅能够提升求解过程的可解释性，还能捕捉控制变量对优化问题数据分布的潜在影响。相比传统的神经网络方法，本项目提出的方案具有显著优势，不仅有效减轻黑箱问题，还显著增强对复杂优化问题的适应能力，为高效求解提供新的思路。

- 扩散模型与能源优化的降维解耦联合训练

在能源优化问题中，强凸非线性约束源于现实世界的物理定律，因此必须确保模型生成的解能够严格满足这些硬性约束。为此，本项目拟提出一种基于降维解耦的可行性保证方法，以确保生成解的可行性。

具体而言，首先通过等式补全技术，使扩散模型生成的解自然满足等式约束。在此基础上，将不等式函数进行适当变换，构建新的损失函数，并基于这一损失函数进行梯度下降，以逐步修正解的偏差，从而确保其满足不等式约束条件。通过将降维解耦与扩散模型有机结合，本项目提出了一种高效、多样性强且具备可行性保证的学习优化方法。该方法不仅在保持解的质量和多样性方面具有显著优势，还有效解决了传统神经网络优化算法在约束处理上的瓶颈问题，为能源优化问题的求解提供了全新的技术路径。

研究内容二：多时空尺度车网协同的扩散策略

研究内容二在研究内容一解决静态智能电网问题的基础上，进一步深入探讨多时空尺度车网协同的扩散策略，专注于电动汽车接入智能电网时所面临的复杂综合调度问题。这一研究重点考虑电动汽车充放电功率的精确确定以及电网的优化调度，尤其关注电动汽车到达时间和需求电量的不确定性所引发的电网稳定性和效率挑战。电动汽车与智能电网的高效协同对于推动全球能源转型和实现可持续发展战略具有重要意义。本研究通过采用前沿的建模技术和创新算法，致力于实现能源资源的最优配置和能效的最大化，从而提升整个能源系统的经济性和环境可持续性。具体研究以下三个方面：

- 多时空尺度电动汽车与智能电网的协同建模

在电动汽车与智能电网的协同研究中，多时空尺度建模是关键。这种建模可以详细描述电动汽车与智能电网之间的互动，并应对其复杂性。短期模型关注秒到分钟级的数据，用于即时监控和调整电网负载，以及快速响应电网突发事件；长期模型则覆盖数小时到数天，关注电网的运营和规划。这样的多时间尺度的模型不仅支持短期电网调度，也助于长远策略的制定。同时，模型还需整合不同地区乃至全球的电力需求，以支持电动汽车与智能电网的高效协同工作，确保能源系统的持续优化和可持续发展。

- 融合多尺度车网约束的强化学习降维解耦算法

基于上述模型的理论分析和数学建模，本研究将探索实际可行的相应算法，以应对上述问题。该算法将专门针对电动汽车与智能电网互动中的多尺度时间和空间约束。该算法的核心是有效处理大数据量和复杂约束条件，确保电动汽车在预定离开时间前达到所需的充电水平，同时维持电网的稳定运行。此外，该算法还将致力于优化电网的能源分配、电动汽车的充放电策略以及可再生能源的有效利用。通过采用降维解耦的方法，算法将更快速且有效地处理复杂的问题，降低计算成本。本项目将采用一种结合强化学习和传统求解方程方法的混合策略。通过这种方法，部分解决方案将通过强化学习推理得到，而其余的解决方案将通过算法求解方程获得。在解决方案完整性方面，将设计一个不等式修正层，确保所有操作不仅满足等式约束，还要考虑不等式约束，如电网安全运行标准和环境影响限制。此外，针对涉及多时间尺度的电动汽车充电需求，将开发专门的算法确保充电需求得到满足，从而提高电网与电动汽车系统的整体运行效率和适应性。通过这些综合性的设计，项目算法不仅将提高智能电网的运行效率，也将增强系统的适应性和可靠性。

- 基于扩散模型的车网协同强化学习训练与推理

在上述模型中，大量复杂的车网约束极大增加了车网协同决策问题的非凸性。这让利用如PPO, SAC等传统强化学习方法直接去解决车网协同决策变得十分困难。这主要是由于传统强化学习通常使用简单的单峰策略（如高斯策略）进行探索和学习，而单峰策略很容易陷入局部最优决策。另一方面，扩散模型因其强大的表征和多峰分布拟合能力，吸引了很多智能决策领域的研究者们的关注。因此，考虑到车网协同决策系统的特殊性，拟引入基于扩散模型的策略（即扩散策略）到强化学习中。

但是，在强化学习中使用扩散策略并非易事,主要原因可分为两方面。首先，扩散模型的训练需要提供样本标签的，而样本标签在强化学习的训练范式中是不可获取的。因此，将重新设计扩散策略的训练目标，使其能够有效地在强化学习的范式下进行训练，从而确保扩散策略在车网协同决策中的可行性。此外，扩散模型本身具有相当大的策略方差，也就是对于同一个输入，扩散模型输出的支撑集的范围是很大的。尽管这在一定程度上有利于强化学习的探索，但是也使得扩散策略难以探索到高效的训练数据。对于该问题，将开发一种降低扩散策略策略方差的推理方法，来有效提高强化学习的样本效率。

研究内容三：具有电网拓扑感知的稳健扩散策略

研究内容一和研究内容二构建了基于扩散与优化联合模型的综合能源系统控制基本算法框架下。研究内容三进一步考虑极端情况存在的电网拓扑结构改变问题，设计对电网拓扑鲁棒的稳健扩散学习策略。电网作为复杂的基础设施，包含大量的设备和复杂的拓扑结构。在面对自然灾害、设备故障等极端情况时，电网的拓扑可能会发生动态变化，导致线路中断、负荷波动等问题，进而影响电网的稳定性和可靠性。因此，如何准确感知电网拓扑，并在极端情况下做出稳定、鲁棒的决策，成为电网调度与优化的关键问题。

尽管扩散策略可以很好地处理在正常情况下的电网系统决策，但是当遇到这些特殊情况时，往往会由于不能准确感知当前电网拓扑，而做出一些不可靠的决策。而这对维护稳定的电力系统是不可接受的。拟建模条件扩散策略，将电网拓扑有效地融合到扩散策略的训练和推理中。基于图神经网络（GNN）的电网拓扑表征学习提供了一种有效的解决方案。GNN能够将电网的拓扑结构（节点与边的关系）转化为具有丰富信息的节点和边特征，从而捕捉电网中各个部分的交互和影响。在电网的每个节点（如变电站、发电机等）和边（如输电线路、电流传输等）之间，GNN通过图卷积机制能够有效地传递信息，使得每个节点的状态反映其周围环境及电网整体的动态行为。

为应对极端情况，例如自然灾害或设备故障导致的电网线路中断，拓扑感知能力尤为重要。基于GNN的鲁棒表征学习训练策略可以提升模型对极端拓扑变化的鲁棒性，提升模型对分布外出现的极端拓扑输出正确电力配置的能力。这样，电网控制系统能够在电网出现部分故障时，快速调整负荷分配和电力流动路径，从而避免大规模停电或系统瘫痪，确保电网的可靠性和能源供给不受重大影响，提升电网的智能化调度能力与安全性。

研究内容四：源荷预测与决策优化的端到端协同控制

研究内容四进一步结合前三个研究内容的扩散学习优化成果，构建源荷预测与优化决策协同的端到端模型。可再生能源和电力电子设备的日益普及给现代能源系统带来更大的波动和更多的不确定性，能源系统必须更频繁地响应可再生能源输出端和负载端的快速变化。因此，可变可再生发电场景下能源系统的运行与调度成为一个重要的研究课题。本项目拟建立基于端到端预测后优化的数学模型并设计相应的训练算法。第一阶段利用机器学习或统计方法预测带约束优化问题中约束条件的参数，第二阶段求解预测参数生成的带约束优化问题，以端到端的方式对预测模型进行校正和优化。此算法可建模能源系统中负荷、发电机、可再生能源等不确定因素的影响以及与系统相关的物理约束、运行约束和安全约束，最终得到整个能源系统最优的负荷预测、发电预测、电力调度计划、电压和功率分配策略。

2.2 研究目标

随着人工智能技术的迅猛发展，其在复杂综合能源系统中的应用潜力也逐步显现。然而，现有系统在优化和控制方面仍面临诸多挑战，尤其是在处理高维强非线性、多时空尺度变化和电网拓扑动态变化等复杂问题时。这些挑战不仅限制了当前系统的应变能力和决策效率，还对未来智能能源系统的设计和实现提出了更高的要求。因此，本项目基于申请人在综合能源系统与人工智能领域的前期研究积累与经验，拟采用可控扩散与优化模型的混合驱动策略，构建一个全新的人工智能实时决策系统。具体研究目标包括：

（1）建立一个基于扩散模型的学习优化理论与算法框架，系统性解决高维非线性电网控制问题中的降维解耦难题。通过引入等式约束补全和不等式约束投影的方法，确保解在满足约束条件的同时实现降维解耦，提升系统整体计算效率和应用的可行性，为复杂系统的实时决策奠定基础。

（2）开发扩散强化学习的变分训练方案，旨在支持大规模电动汽车与电网互动的多时空尺度车网协同实时控制。针对扩散模型在强化学习中应用受限的问题，研究将结合两者特点，设计有效的扩散变分训练策略，确保在不同时间尺度内实现灵活响应和资源优化调度，大幅提升系统的适应能力和电动汽车的能源利用效率。

（3）构建具备电网拓扑感知能力的稳健扩散模型，以应对自然灾害或设备故障等极端情况导致的电网线路中断，实现能源系统的实时鲁棒决策。通过电网拓扑的表征学习，将拓扑感知能力嵌入扩散模型，以确保在面临突发极端情况下，系统仍能做出稳定可靠的决策。

（4）设计预测与优化协同的端到端扩散学习优化模型，实现综合能源系统中源荷预测与决策优化的无缝结合。通过端到端扩散学习优化策略，结合机器学习预测方法进行源荷参数预测，再进行优化问题求解，使用隐式微分校正预测模型，确保对源荷波动变化的实时响应与优化，提高整体系统性能。

本项目最终目标是构建出完整的扩散学习优化理论和算法框架，并通过这一框架，为复杂能源系统的实时性、鲁棒性和全局优化控制提供坚实的理论支持和实践指南，助力未来智能能源系统的高效运营与可持续发展。

2.3 拟解决的关键科学问题

在构建适用于复杂综合能源系统的人工智能实时决策系统的过程中，需要解决如下关键科学问题。

（1）高维强非线性电网控制的学习优化降维解耦合与可行性保证。复杂的电网系统拥有高维的特性，同时展现出强非线性行为。在优化控制过程中，通过有效的降维技术来捕捉关键特征变量，降低系统的维度复杂度是关键。这种降维技术不仅需要确保系统计算的高效性，还必须在多重约束条件下保证解的可行性。研究的重点在于开发一种新型的优化和学习框架，该框架能够以数据和物理机理联合驱动的方式实现系统降维，并能满足解的可行性与最优性。

（2）多时空尺度车网协同控制动态决策与学习。电动汽车与电网之间的交互具有多时空尺度的特性，这使得实时控制呈现出明显的复杂性与不确定性。本项目关注在不同的时间和空间尺度下，通过扩散强化学习框架，实现电动汽车的资源优化和动态决策。该框架需具备快速适应不同时空变动的能力，同时保证训练过程的稳定性和效率，以促进车网协同控制的可持续发展。

（3）极端条件下电网拓扑变化的鲁棒学习优化。自然灾害和设备故障等极端情况可能导致电网拓扑的骤变，从而危及系统的正常运行。本项目研究将开发一种具备电网拓扑感知能力的稳健扩散模型，能够在极端条件下实时感知和适应电网拓扑变化，确保系统决策的鲁棒性。关键在于学习电网拓扑表征，并融合扩散学习优化模型中，使其能快速响应并调整策略，以稳定系统操作。

（4）能源系统源荷波动与学习优化的端到端协同实时响应。能源系统中源荷的变化是影响优化决策的关键因子，本项目计划设计一个端到端的扩散学习优化模型，基于机器学习预测方法与扩散学习策略，实现源荷预测与决策优化的紧密联动。此模型将通过实时数据的不断校正，改进预测的准确性，并利用优化算法提高电网调度效率。

解决这些科学挑战，将为人工智能赋能的复杂综合能源系统实时控制提供理论依据和实用工具，助力其在可持续道路上不断发展。

3．拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方案

    - 基于扩散学习优化的电网实时控制

在智能电网中，风力发电机和光伏模块是两种关键的可再生能源技术。以下将详述这两种设备的功率输出预测模型。

1）包含新能源的电网控制非线性优化模型

ACOPF建模：在一个交流配电系统中，定义节点集合为N=1,2,⋯,N，其中集合G表示所有的传统发电站节点。该网络所有的线路构成集合L⊆N×N。如果节点m与节点k之间存在直接连接，则m,k∈L，并且m∈Nk，这里Nk表示与节点k直接相连的所有节点的集合。v为节点电压，Skg=Pkg+jQkg 为传统发电节点上的功率。定义导纳矩阵为Y=[Ykm](k,m)∈N×N∈Cn×n满足电流关系 I=VY，这里I=(I1,⋯,IN)T∈CN为系统中的节点电流向量。在每个调控时间内，系统应遵守关于有功功率p g，无功功率q g，节点电压v以及线路功率的相关约束：

minpg,qg,v,∠v∈RB pgTApg+bTpg	（1）

s.t.   pg-pd-diagvrWrvr-Wivi-diagviWivr+Wrvi=0,	（2）

qg-qd+diagvrWivr+Wrvi-diagviWrvr-Wivi=0,	（3）

pg≤pg≤ pg, qg≤qg≤ qg, v≤v≤v,	（4）

srk,m2+sik,m2≤sk,m,	（5）

公式(1)为能源系统的发电成本函数，这里将发电成本建模为发电量的二次函数。公式(2)-(3)是基于基尔霍夫电压和电流定律推导得出的电力潮流方程，是AC-OPF问题的核心约束，这些方程是非凸非线性的，具体表现为电压和功率之间的三角函数关系，如电压幅值和相角之间的余弦和正弦关系。（4）分别是传统发电机的有功、无功功率和电压幅值边界约束，pg 、pg ， q g 、qg ，v、v分别表示为相应的上下界。（5）代表线路上的功率上限约束，srk,m 、sik,m 代表线路k,m上的有功和无功功率，sk,m表示线路视在功率上限。

风力发电的输出功率建模：风力发电的输出功率与风速和风机性能密切相关。风能转换为电能的效率，即功率系数，主要受风速变异性的影响。由于不同风机的切入速度、额定功率和额定速度的差异，各型风机的功率系数曲线也不尽相同。当风速超过额定风速时，输出功率将维持在额定功率。一旦风速过快，为防止设备损坏，风力发电机将被迫停机。

Pwind=0           v<vin                 Gv    vin<v<vrate  prate   vrate<v<vout0          v>vout                	（6）

其中, Pwind 为风机的输出功率, ν为风速, Vin和Vout分别代表切入和切出速度，Vrate为额定速度，Prate为额定功率,G(v)为接入速度与额定速度之间的功率曲线。

光伏发电的输出功率建模：光伏发电的输出功率主要受到太阳辐射强度和光伏太阳能电池特性的影响。太阳辐射的强度依赖于气候条件，并且其辐照度表现出典型的日间周期性变化。光伏电池仅在日间能够捕获和转换阳光，而在夜间，太阳辐射强度降至零。光伏电池利用其特有的性质将太阳光直接转换成电能。对太阳辐射转换为输出功率如下：

Psolar =A×r×H×PR	（7）

其中，A 表示光伏电池板的总面积；R 表示光伏电池板的效率，定义为单位面积上电池板产生的电能；H 代表安装在倾斜面上的光伏板接收到的平均太阳辐射量；PR 为表征光伏系统能量损耗的系数，用于评估光伏系统的安装质量。

目前已有大量基于确定性神经网络的研究方法应用于此类优化问题的求解，然而，此类方法在实际应用中仍然存在诸多不足之处，例如解的多样性缺失、鲁棒性不足以及求解过程的黑箱特性等。为了克服这些问题，本节将简要介绍扩散模型的基本原理，并进一步探讨其在复杂能源优化控制问题中的潜在应用。

2) 扩散模型训练与推理

扩散模型近年来在生成领域展现出卓越的表现，其核心机制通过从高斯分布中采样随机噪声并逐步去噪，最终生成高质量的图像样本。具体来说，扩散模型的运行过程分为两个阶段：扩散过程和去噪过程。在模型的训练阶段，这两个阶段都会被使用，其中扩散过程通过向样本中逐步添加噪声构建目标分布，而去噪过程则用于学习从噪声恢复到数据分布的能力。在生成阶段，仅通过去噪过程即可完成从随机噪声到高质量样本的生成。扩散模型通过以下方式逐步添加高斯噪声完成前向扩散过程：

qxt+1xt=Nxt+1;αtxt,1-αtI, t=0,2,…,T-1	（8）

其中1-αt被称为方差系数。进一步地，xt和x0的关系为

xt=αtx0+1-αtε,αt=Πi=1tαi,ε∼N0,I	（9）

通过选取足够大的T和恰当的αt, 可以近似地使xT的分布为标准高斯分布。去噪过程描述一个后向生成过程，从带噪声的采样样本中逐步去除噪声以重建数据，其形式为：

pθxt-1xt=Nxt-1;μθxt,σt2I, t=T,T-1,…,1	（10）

为了训练噪声预测网络，模型通常构造以下形式的μθxt,t：

μθxt,t=1αtxt-1-αt1-αtαtεθxt,t	（11）

通过以下损失函数进行训练：

Ldiff=Ex0,εEt|ε-εθαtx0+1-αtε,t|22	（12）

完成训练后，可以使用以下方式实现从标准高斯分布中采样并完成数据生成的去噪过程：

xt-1=1αtxt-1-αt1-αtεθxt,t+σtz,z∼N0,I	（13）

综上所述，扩散模型通过扩散与去噪机制，在生成任务中展现出卓越的性能。其灵活性和高效性在图像生成领域大放异彩。然而，上述方法仅适用于随机生成任务，无法控制采样结果，因此无法直接用于优化问题的求解。为此，本项目拟对上述前向训练与后向生成的流程进行适当的调整，以实现其在综合能源实时控制问题中的有效迁移与应用。

3) 基于扩散学习优化的电网实时控制:

综合能源实时控制问题可以通过以下形式进行描述:

图 3 扩散学习优化的训练与推理

综合能源实时控制问题可以通过以下形式进行描述:

minx  Jx;y	（14）

s.t.   hix;y=0,i=1,…,m,	（15）

gjx;y≤0,j=1,…,l.	（16）

在此问题中，定义x∈Rd为待优化的决策变量，y∈Rk为优化问题中的控制变量，J, hi, gj为一阶可微的函数。在综合能源系统中，目标函数J可能用于表示发电成本或线路损耗；等式约束hi则包括功率平衡方程或电力流方程等；不等式约束gj则包括发电机功率限制、节点电压范围限制及线路容量限制等。针对非线性优化问题，目前广泛应用的方法包括内点法、拉格朗日松弛法和序列二次规划方法等。这些方法在处理小规模问题时通常表现出较高的计算效率和良好的收敛性。然而，随着问题规模的增大，可能会面临计算开销过大、收敛速度减慢以及对初始点敏感等问题，从而在综合能源实时控制中难以满足实时控制的需求。

鉴于以上所展示的扩散模型是一种无条件生成方法，难以直接生成针对特定控制变量y的样本。为将扩散模型应用于综合能源系统优化问题，需对其结构或生成机制进行一定的调整，以适应具体的优化需求：

μθxt,t,y=1αtxt-1-αt1-αtαtεθxt,t,y	（17）

本项目拟在噪声预测网络中引入优化问题的控制参数y，从而对不同的y进行条件生成。为进一步将扩散模型迁移至优化问题中，这里引入一个新的损失函数：

Lopt=Ldiff+|hx0|22+|ReLUgx0|22	（18）

其中x0为扩散模型对解的预测。图3展示了数据生成、模型整体的训练及推理框架。

相较于常规的图像生成任务而言，优化问题由于提供确定的不等式约束函数，等式约束函数以及目标函数。因此，可以通过一种概率化的方法，将Jx;y,hx;y,gx;y转化为一个概率密度函数PyJ,h,g:Rd→R+.虽然无法直接对这种概率化方法进行采样，但是借助概率密度函数，可以衡量一个生成解的质量。这在扩散过程中能够帮助模型筛选出较差的解以优化探索空间。同时，借助这种概率密度函数，一些黑盒优化方法也可以被结合至扩散模型中，从而使得模型在监督数据较少的情况下依然能够生成一些相对可靠的解。

如前所述，扩散模型的核心思想是将数据分布映射为高斯分布。然而，这种方法存在一个显著问题，即模型最终生成的解可能难以严格满足优化问题中的约束条件。为解决这一问题，本项目引入降维解耦方法。具体而言，首先通过扩散模型生成一个局部解，随后通过等式补全满足等式约束，再进一步通过对不等式的梯度下降使得补全后的解满足不等式约束。

4)降维解耦合与可行性保证

图 4 基于降维解耦的可行性保证示意图

在之前基于神经网络的学习优化中，由于模型无法严格保证所给出的解的可行性，这一问题在采用扩散模型时也同样存在。针对这一问题，本项目拟提出基于降维解耦方法，在扩散模型无法给出可行解的时候将其中通过概率化方法衡量得到的最优解依据梯度逐步迭代至可行域内，同时保证解的优化质量。考虑到优化变量x的维度d > m，在解耦过程中随机抽取x中的d-m个变量，用其值和约束hix i=1,…,m补全其余m个变量。本质上，这相当于求解一个非线性方程组：

hx,x=0,  x=[x,x]	（19）

其中x∈Rd-m是已知的变量，x∈Rm是需要求解的变量。通过诸如牛顿法、割线法等数值方法，可求得：

x'=x,ϕhx	（20）

其中ϕh是一种隐式函数,它使得h(x,ϕh(x))=0，从而保证等式约束的满足。

在满足等式约束的基础上，进一步采用基于梯度下降的方法修正变量以满足不等式约束，也即：

x'=x''=MultiStepρgx'	（21）

其中 ρg表示以不等式函数为损失函数，即以|ReLUg|22为损失函数，的单步梯度下降。通过上述步骤，在优化问题本身性质良好的情况下，该方法能够有效地将优化变量校准至可行域内。图4为降维解耦的一个示意图，红色部份表示不等式约束区域，绿色部份表示等式约束区域。

    - 多时空尺度车网协同的扩散策略

- 多时空尺度电动汽车与智能电网的协同建模

本项目旨在将电动汽车和智能电网进行融合。因此基于上述的配电网模型，本项目中定义了带电池储能和电动汽车的最优潮流平衡为：

minpg,qg,v,pbt=0TpgTtApgt+bTpgt+cTtpbt+pcht	（22）

约束条件：

pgt-pdt-pbt-pch+qgt-qdti=diagvtYvt,	（23）

pbt≤pbt≤pbt.	（24）

额外的变量pb,pch是电池组和电动汽车的充电或放电功率，ct表示时间步t 中的成本或收入。

电动汽车的状态，即其荷电状态（SOC），在每个时间步后更新，且必须保持在你全的操作范围内。

SOCit=SOCit-1+Pi,chtΔt,	（25）

SOCimin≤SOCit≤SOCimax,	（26）

Pimin≤Pi,cht≤Pimax,	（27）

SOCil≥SOCid,	（28）

其中SOCil是电动汽车离开时的电量，而SOCid是电动汽车的需求电量。这一问题的复杂性主要体现在其非线性和非凸特性，以及动态的时间依赖性，这些特点使得寻找全局最优解变得更加困难。同时，系统还需应对能源需求和市场价格的不确定性，以及实时性的决策要求。这些因素共同增加了优化任务的挑战性，使得传统优化方法难以适应，而采用如强化学习等先进的机器学习技术则可能更有效，因为它们能够通过持续学习适应复杂和动态的环境。

- 融合多尺度车网约束的强化学习降维解耦算法

本研究致力于构建一个解决电网与电动汽车充放电协同控制的强化学习算法，以降低成本并提升能源管理效率。该模型将电网潮流平衡和电动汽车的充放电需求作为约束条件，确保电网的稳定运行和电动汽车的能量需求得到满足。通过两个阶段的优化处理电网管理和电动汽车的充放电策略。首先，上游会整合各充电桩内所有电动汽车的充电信息，通过强化学习算法预测电网总体的发电需求。随后，下游会根据上游的预测结果进行发电量的优化分配，确保所有电动汽车在预定离开时间前满足充电需求。

项目会对这个问题建立如下强化学习模型。状态空间S 定义了模型在任何给定时间点所依赖的环境信息，也即 S=pd,qd,SOC,αt, 其中，pd为总线有功功率需量，qd为总线无功功率需量；SOC 为连接在发电机节点上的充电桩状态； αt为24小时日前电价。行动空间A 描述了在给定状态下模型可以采取的所有可能行动，具体如下：A=pg,qg,v,θ,Pi,ch, 动作空间由两部分组成，第一部分包含pg,qg,v,θ，是与OPF问题动作相关的变量，用于保证潮流平衡方程成立；第二部分包含Pi,ch，表示电动汽车的充电或放电率。

在研究内容一降维解耦合学习优化的基础上，本项目拟在强化学习中也引入类似降维解耦思想，以优化带有硬约束的连续控制任务。具体来说，整个模型分为两大部分：构建阶段和投影阶段。在构建阶段，策略网络预测基本动作，并通过等式约束求解器计算非基本动作，以获得满足等式约束的初始动作。接着，在投影阶段，这些初始动作会被投影到同时满足不等式约束的空间中，同时保持等式约束的满足。这种方法有效地处理了动作的连续性和多样性，但在电动汽车的充电与放电行为优化方面，由于涉及的时间尺度和动态变化复杂，单一的降维解耦策略难以直接应用。

电动汽车的充电和放电行为不仅需要满足即时的电力需求，还必须考虑长期的电池健康和安全性，这涉及到多个时间尺度的考量。为此，本项目拟设计了一种基于双曲正切函数（tanh）的方法，这种方法不仅考虑了电动汽车在不同时间尺度上的操作需求，还通过神经网络的反向传播对充电和放电策略进行优化。通过设定电动汽车充电和放电的功率限制 Pmax 和Pmin​，我们能够精确控制电池的充放电行为，确保电池在满足出行前充满电的同时，避免过充或电量耗尽的风险。图5展示了融合多尺度车网约束的强化学习降维解耦算法。

图5 融合多尺度车网约束的强化学习降维解耦算法

- 基于扩散模型的车网协同强化学习变分训练与推理

本项目将针对车网协同决策的复杂性和特殊性，考虑将具有拟合多峰分布能力的扩散模型引入强化学习算法中，并解决扩散模型在强化学习范式下训练和推理中存在的困难点。正如上文所述，在强化学习的范式下，扩散策略的训练和推理环节分别存在样本标签缺失和策略方差过大的问题。针对这两个问题，拟采取以下方案解决：

直接使用扩散模型的原始优化目标——变分下界目标来训练扩散策略时，需要来自最优策略的动作样本。然而，这些优秀的动作样本通常在在线强化学习中不可获得的。在此背景下，重新审视了扩散模型的变分下界目标和策略梯度目标。考虑通过为扩散模型的变分下界目标添加对应的Q值作为权重，在这些权重都大于0的情况下，它会成为策略梯度目标的紧下限，将其称为Q加权变分下界损失

Lθ=Es,a∼πkas,ϵ,tQs,a⋅|ϵ-ϵθαta+1-αtϵ,s,t|2.	（29）

以该目标在强化学习中去优化扩散策略。尽管可以使用该损失来优化扩散策略，仍有两个问题需要解决。首先，正如上述所说，存在负的Q值会导致紧下界的推导不成立。而在现实世界的决策任务中，通常很难确保设计的奖励函数始终输出为非负数，这意味着 Q 值对于某些状态动作对可能为负。因此，要在实际任务中应用该方法，必须解决Q值对于某些状态和动作为负的情况。其次，如何获得高质量的训练样本。根据上述目标，实现显着的策略改进需要获得某些具有高Q值的稀有状态动作样本。考虑到在线强化学习和环境有限的交互次数，这一点颇具挑战性。针对第一个问题，预计将原始的Q值权重改成优势函数权重，并对负的优势值权重进行截断处理，从而避免了权重为负的问题。针对第二个问题，预计使用当前的扩散策略针对同一个状态生成大量动作样本，并从中根据Q值选取一个最好的作为训练样本进行策略提高。

对于扩散策略在强化学习中推理的大策略方差问题。为了解决这个问题，拟提出了一种基于动作选择的方法来降低行为策略的方差，并将其用于强化学习的采样策略，从而得到更高的强化学习样本效率

πθKas=argmaxa∈a1,⋯,aK∼πθasQs,a,	（30）

其中K为在同一状态s下动作的采样次数。其直观的思想是通过采样多个动作，并根据Q值选择最优的一个，来提高采样的样本效率。通过上述训练和推理方法，使得在车网协同任务中使用扩散策略变得可行，也进而避免了传统强化学习容易陷入局部最优的问题。

3.1.3 融合图神经网络的电网拓扑表征学习与拓扑条件扩散模型

本部分研究方案聚焦电力系统控制中可能出现的线路异常情况（例如某条线路突发损坏）对电力系统整体的正常运行的影响，研究思路和技术路线可总结为：将电网拓扑结构和输电线路的特征（如阻抗、容量等）作为模型输入特征，建立电网拓扑感知的图神经网络模型，利用研究方案 3.1.1降维解耦合思路，输出满足电网物理约束的电力调控方案，采用图神经网络对抗训练技术进一步提升模型的鲁棒性，实现图神经网络对电网拓扑结构的稳健性，在面对极端拓扑变化的情况下，输出较优的电力调控方案。具体来说，可以通过以下步骤实现：

图 6 融合图神经网络的电网拓扑表征学习与拓扑条件扩散模型

- 基于图神经网络的电网图拓扑特征提取:

设G=(B,E,A)为一个电网拓扑图，其中B={1,…, N}是包含N个节点的集合，E⊆B×B是输电线路集合，A∈RN×N表示邻接矩阵，如果i,j∈E, 则有Aij=1, 反之则Aij=0。电网节点特征是一个维度为F的向量。通常，将图中N个节点的特征表示为矩阵Z∈RN× F。矩阵Z的第i行，zi∈RF，表示节点i的特征。我们使用二元数据表示复数的实部和虚部。图网络以节点i∈B为基础，每一层仅聚合来自邻居节点的特征。在这种意义上，图网络可感知输入数据的拓扑信息和局部特性。图网络以节点i∈B为基础，每一层仅聚合来自邻居节点的特征。在这种意义上，图网络可感知输入数据的拓扑信息和局部特性。考虑输入特征矩阵Z，每一层的计算公式（从t到t+1）如下所示：

Zt+1=σ(AZtHt+bt),          ∀ t=0,⋯T-1	（31）

其中，σ表示激活函数，Ht表示可学习的参数矩阵，bt表示可学习的偏移量，后一层输出的特征ZT作为整个电网图结构的表征。图6展示融合图神经网络的电网拓扑表征学习与拓扑条件扩散模型的整体思路。

修改线路的连接关系或线路的物理参数（如阻抗、容量等），会使得电网系统的拓扑特征发生较大的变化。这种扰动会导致图神经网络在处理电网信息时产生误导，从而影响其控制决策。本项目拟通过对邻接矩阵的松弛化处理，利用基于图神经网络的决策模型最终损失值对电网拓扑的梯度信息，采用投影梯度法逐步调整拓扑图的某些元素（例如线路的连接或权重），基于采样算法，生成电网在实际场景下的极端拓扑结构，模拟系统中可能出现的异常情况，从而让模型在面对这些极端场景时输出较差的调度结果。

对抗训练是一种在训练过程中添加对抗样本提高模型鲁棒性的方法。在电力系统控制中，本研究的基本思想是将生成的极端拓扑结构与正常拓扑结构一起输入决策模型，并优化模型使其能够在极端拓扑和正常拓扑之间都做出正确的决策。具体步骤如下：在训练过程中，随机生成极端拓扑结构，并将其与正常拓扑混合。计算模型在正常拓扑和极端拓扑电网结构上的损失，并对模型参数进行更新。通过这种训练策略，模型能够在电力系统的拓扑发生变化时，保持较高的控制精度和系统稳定性，有助于增强模型在实际电网拓扑变化下的稳定性，特别是在面对突发事件或恶意攻击时。

2）融合电网拓扑条件的扩散策略：

在扩散模型中加入电网拓扑条件主要有两种方式，分别是需要分类器引导和无分类器引导的方法。在本项目中，将采用无分类器引导的方法，为扩散模型赋予电网拓扑结构感知的能力。具体来说，在研究方案3.1.2的所描述的扩散策略的基础上，结合上述学习到的电网拓扑特征提取器，拟于扩散策略的推理阶段做以下设计：

ϵsxt, t, ZT=ϵxt, t, ∅+s⋅ϵxt, t, ZT-ϵxt, t, ∅	（32）

其中，s用于调节最终策略ϵsxt, t, ZT感知电网拓扑能力的灵敏度，s越大，则决策越倾向于具有电网拓扑感知能力的噪声网络ϵxt, t, ZT；反之，则越倾向于一般的车网协同的噪声网络ϵxt, t, ∅。合理地设置s既可以赋予扩散策略电网拓扑感知的能力，也可以避免最终的策略在为见过的拓扑结构上进行不合理的泛化。

3.1.4 源荷预测与决策优化的端到端实时协同控制

研究内容四进一步结合前三个研究内容的学习优化成果，本项目拟建立一个基于决策学习优化模型的端到端预测后优化协同平台。该平台将针对高维、强非线性及多时空尺度的电网控制问题，将上游源荷波动预测与下游决策优化紧密结合，提升综合能源系统全局效益的最优性。具体的研究思路和技术路线如图7所示，可以概括为：结合局部优化决策损失（LODL）方法，利用神经网络拟合优化决策损失函数，避免大规模优化问题求解中的高计算成本；将优化任务的决策损失嵌入预测与优化训练过程，通过联合训练，解决传统两阶段预测优化方法的计算瓶颈与精度问题，实现端到端的决策优化，提高综合能源系统的经济性。

图 7源荷预测与决策优化的端到端扩散实时协同控制

- 局部优化决策损失（Locally Optimized Decision Loss， LODL）：

面向决策的学习 (Decision Focused Learning，DFL) 是一种将下游优化任务的决策成本作为预测模型的训练损失。与 DFL 相关的主要技术挑战是它需要获得优化问题的解关于问题参数的隐式微分，以借助自动微分框架进行模型训练过程。由于下游优化问题的解关于问题参数之间的映射关系不一定连续，因此这类问题理论上不存在隐式微分。实际任务中，电网优化问题规模都较为庞大，尽管优化问题拥有良好的优化性质，例如线性规划问题，但是大规模线性规划问题求解都需要消耗大量计算的计算资源，另外根据隐式微分存在性定理的要求，在实践中，一般基于内点法求解二次规划问题获得优化问题的解关于问题参数的微分结果，计算成本消耗在On3级别，计算代价过于高昂，由于数值误差和缓和计算成本带来的低精度问题。相较于传统的两阶段的预测优化学习，实际中，面向决策的学习的训练难度更大，更容易出现数值溢出和梯度爆炸等问题。本项目拟使用局部优化决策损失（Locally Optimized Decision Loss， LODL）, 对于任意决策误差的损失函数lc,c, 都可以使用一个额外的神经网络模型hLODLc,c进行拟合。具体来说，通过预测模型的预测值和其对应的真实值c,c，训练近似函数模型hLODLc,c,其损失定义为真实损失函数lc,c和近似损失函数hLODLc,c的均方误差：

lc,c-hLODLc,c2	（33）

基于深度神经网络的万能近似定理，拟合端到端预测后优化的决策误差。当模型hLODL训练好后，固定模型hLODLc,c的参数，作为决策损失的近似。在万能近似定理的指导下，通过对hLODLgx,θ,c执行梯度下降操作更新预测模型gx,θ的参数θ。这个流程既避免求解优化问题的计算成本，又确保损失函数能够有效地计算梯度。

3.2 关键技术

本课题研究针对复杂能源系统高维强非线性、多时空尺度、极端条件电网拓扑变化和源荷预测与优化协同等挑战的人工智能实时决策系统，针对上述任务分别设计基于降维解耦扩散模型的学习优化，多时空尺度扩散强化学习，具有电网拓扑感知的稳健扩散策略和预测与优化协同的端到端预测与扩散学习优化。本课题研究针对复杂能源系统高维强非线性、多时空尺度、极端条件电网拓扑变化和源荷预测与优化协同等挑战的人工智能实时决策系统，针对上述任务分别设计基于降维解耦扩散模型的学习优化，多时空尺度扩散强化学习，具有电网拓扑感知的稳健扩散策略和预测与优化协同的端到端预测与扩散学习优化。这些算法均涉及到通过扩散模型来系统地处理高维强非线性的综合能源系统实时控制问题，因此扩散学习优化处理高维强非线性优化问题的降维解耦合，并保证约束可行性是本项目的首要关键技术。在处理多时空尺度的车网协同控制问题上，在扩散学习优化的基础上构建动态的扩散强化学习策略变分训练是另一个关键技术。在极端条件下比如电网断线导致的电网拓扑变化，需要设计更加拓扑鲁棒的扩散学习模型，因此通过图神经网络学习电网拓扑表征，并建立融合电网拓扑的条件扩散模型是本项目的第三个关键技术。

3.3 可行性分析

（一）研究方法可行

从研究内容上看，本项目主要研究针对复杂综合能源系统的人工智能实时控制与决策，基于扩散模型这一近期生成式人工智能领域的最新研究成果，分别从高维强非线性、多时空尺度、极端条件电网拓扑变化、源荷预测与优化协同这四个方面逐次展开深入研究，力求构建一套较为完整的基于扩散模型的学习优化理论与算法框架，为实现复杂能源系统实时、鲁棒和全局优化的控制决策提供理论支持和方向性指导。近年来，扩散模型在生成模型领域引发了广泛关注并取得了显著成就。其理论基础源自非平衡热力学[43]和隐式模型[44] 等早期研究的成果，扩散模型的概念首次在DDPM[45]中被提出。扩散模型因为其多样性生成能力与丰富的表征能力构成了当今生成式人工智能的基础，被广泛地应用于图像生成、机器人决策、非凸优化等领域中。扩散模型得到了国际国内学术界和工业届的广泛认可，这从原理和技术上保证了本项目研究方案的可行性。特别地，卡耐基梅隆大学Guannan Qu教授团队于人工智能顶级会议NeurIPS 2024上发表的《Model-based Diffusion for Trajectory Optimization》研究，展现了扩散模型求解复杂非凸优化问题的优越性。当前扩散模型和学习优化成为研究热点，相关的成果不断涌现，因此可借鉴相关优秀成果加快本项目的研究。

（二）前期探索和研究基础可行

申请人同时具备能源系统控制和人工智能领域的深入研究基础，在人工智能赋能的复杂能源系统控制项目具有天然的优势。近年来，申请人在人工智能和能源优化领域发表论文60余篇,其中以第一作者或通讯作者发表中科院一期刊和CCF-A类论文近30篇。针对本课题中的高维非线性、多时空尺度的复杂综合能源系统实时控制问题，以及可控条件扩散模型，扩散强化学习，端到端预测与控制等技术难点，申请人进行了一些前期探索。

综合能源系统运行优化和控制：针对电网潮流优化 (OPF) 这一能源运行控制中的核心问题，申请人的工作揭示了矩阵低秩与非光滑谱约束的等价性，提出了针对各类型矩阵低秩问题的一系列谱优化算法，并做了收敛性分析，为复杂能源系统OPF问题的求解提供了新思路。该成果以第一作者发表在数学优化领域知名期刊 J Glob Optim。针对大规模电网运行非凸潮流优化问题，提出矩阵分割技术将大规模半正定优化 (SDP) 问题等价转化为多个小规模SDP问题，此方法可以应用于包含数千节点的电网中。另外，申请人也进行了电动汽车充电与电网潮流的协同优化，提出利用预测控制降低电动汽车入网不确定性的影响。相关工作发表以第一作者或通讯作者分别发表于能源领域顶级期刊TSG, Applied Energy等。

人工智能特别是扩散模型：申请人深入研究了条件扩散模型与扩散策略的理论与算法。针对扩散模型面临的样本质量下降和采样过程冗长，在采样过程中会出现流形偏移现象等问题，申请人提出了一种基于球面高斯约束引导的条件扩散方法，通过优化有效地限制扩散过程处于中间数据流形内，推到该优化问题的解析解，可以即插即用无需训练，修改几行代码显著提高条件生成性能。该成果以通讯作者发表于机器学习顶会ICML 2024。针对生成扩散模型的可控问题，申请人设计了基于稀疏信号的傅里叶条件扩散模型，在损失引导的扩散抽样过程中有效引入正则化约束，提升条件扩散模型的可控性，该成果以通讯作者发表于人工智能顶会CVPR 2024。在扩散强化学习问题上，由于直接对生成的动作做确定性策略梯度存在训练不稳定性问题，申请人通过加权损失函数提出QVPO策略优化，确保在策略优化过程中无额外误差，并证明其优化目标是在线强化学习的紧下界，该成果以通讯作者发表于机器学习顶会NeurIPS 2024。这些关于扩散模型的基础研究为本项目基于扩散模型求解复杂能源控制问题提供了理论基础。

(三) 实验条件和研究队伍可行

本项目依托于上海科技大学智能感知教育部重点实验室、上海科技大学2060研究院，香港中文大学（深圳）理工学院，在研究条件、科研队伍、研究基础、国际交流等方面具备本项目需要的科研环境。本项目组的研究团队分别有人工智能和综合能源优化控制领域的研究基础，成员之间优势互补将协同开展人工智能赋能的复杂能源系统综合实时控制。申请人担任上海科技大学信息科学与技术学院研究员、博导，课题组现有博士生3名、硕士生10余名。申请人所在的上科大信息学院，聚焦人工智能、智能电网和优化算法等领域的研究。申请人与国内外众多知名高校和研究所建立广泛合作，包括美国普林斯顿大学，新加坡南洋理工大学，澳大利亚悉尼大学，新南威尔士大学，悉尼科技大学等高校的教授和实验室保持了良好的学术交流和合作关系，这也为科研创新创造了有利的条件。

因此，从研究方法、前期探索、研究基础和实验条件等方面分析，本项目是可行的。

4．本项目的特色与创新之处；

在人工智能赋能综合能源系统的优化与控制领域，本项目在设计方法和实现框架上展现出显著的创新性与独特性，具体如下：

- 扩散模型的创新应用：通过引入扩散模型这一生成式人工智能最新进展，开发适用于高维度和强非线性问题的新型学习优化框架。与传统方法相比，扩散模型在系统复杂性处理上具有独特优势，能够更有效地探索复杂能源系统中的多样解空间，实现问题降维解耦时的高效性和精确性。

- 多时空尺度的扩散强化学习创新：针对电动汽车等大规模弹性负荷的多时空尺度特性，提出了一种扩散强化学习的变分训练方案。这一新的训练框架突破了传统强化学习与扩散模型整合上的瓶颈，在实现多时空尺度的车网协同控制时，提升了模型对动态变化的适应能力，确保了资源调度的实时性和优化。

- 电网拓扑感知与鲁棒扩散策略融合：针对电网在极端条件下的拓扑变化，提出构建一种具有拓扑感知能力的稳健扩散模型。这一模型除具备对突发情况（如自然灾害或设备故障）下电网拓扑变动的迅速感知能力外，还能做出鲁棒性强的实时决策，显著提升系统在极端情况下的稳定运营能力。

- 端到端预测与扩散策略的全流程优化：提出设计一个集成化的端到端模型，在能源系统中实现源荷预测与决策优化的无缝结合。这一协同控制机制通过引入隐式微分校正、扩散学习优化等策略，将预测与优化紧密联系于一体，显著提高了源荷浮动下系统响应效率及资源配给的整体效果。

综上所述，本项目通过在方法论上的全新突破，提供了一种更加智能化和高效的路径来应对复杂综合能源系统中的广泛挑战，期待能为推动未来智能能源系统的改革与发展作出贡献。

5．年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

2025.1-2025.12

主要完成本项目的第一部分和第二部分的研究内容：1）建立基于扩散模型的学习优化的理论与算法框架，实现高维非线性电网控制问题的降维解耦并兼顾约束可行性；2）提出多时空尺度的扩散强化学习的变分训练方案，实现多时空尺度的融合大规模电动汽车的车网协同实时控制。撰写IEEE期刊论文和CCF-A类人工智能会议论文3篇以上，申请专利2项以上。

2026.1-2026.12

主要完成本项目的第三部分和第四部分的研究内容：1）构建具有电网拓扑感知的稳健扩散模型，实现在极端情况部分电网线路中断的能源系统实时鲁棒决策；2）建立预测与优化协同的端到端预测与扩散学习优化模型，实现综合能源系统源荷预测与决策优化的协同控制。撰写IEEE期刊论文和CCF-A类人工智能会议论文3篇以上，申请专利2项以上。

5.2 预期研究结果

- 理论成果：在人工智能赋能复杂综合能源系统的控制与决策中，积极探索并解决高维强非线性问题、多时空尺度挑战、极端条件下电网拓扑变化以及源荷预测与优化协同等关键科学问题。通过这些研究，构建一套完整的扩散学习优化理论与算法框架，以为复杂能源系统实现实时、鲁棒和全局优化控制决策提供坚实的理论基础。预期在国内外顶级期刊和会议上发表不少于6篇研究论文（包括NeurIPS, ICML, TNNLS, TSG和《人工智能》），并申请至少4项相关专利。

- 成果应用：计划开发一套综合能源实时控制的人工智能求解器，并应用于在上海科技大学2060研究院的综合能源工程实验平台上。这一求解器的开发将以提高节能效率、降低成本和实现碳净零目标为核心，促进能源管理领域的技术进步，为校园碳净零项目提供技术支持和实践示范。

- 人才培养：通过本项目的开展，预计培养6名硕士生。在此过程中，将提供高水平的学术指导和实践机会，以培养出能够满足我国学术界和工业界需求的高素质专业人才。这些人才将不仅拥有扎实的理论基础，还将具备将研究成果应用于实际工程问题的实践能力。

- 国际交流：积极参与国际学术会议3到4次，邀请至少2到3名国际专家来华访问。通过与领域内的国际学者进行深入交流，分享研究进展和成果，增加我国在人工智能赋能复杂系统优化与决策领域的国际竞争力和影响力。

（二）研究基础与工作条件

1．研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

本项目主要研究针对复杂综合能源系统的人工智能实时控制与决策，力求构建一套较为完整的基于扩散模型的学习优化理论与算法框架，为实现复杂能源系统实时、鲁棒和全局优化的控制决策提供理论支持和方向性指导。下面将分别简述项目申请人和主要参与团队在相关方面的前期研究积累。

申请人石野博士前期研究基础

申请人同时具备能源系统控制和人工智能领域的深入研究基础，在人工智能赋能的复杂能源系统控制项目具有天然的优势。近年来，申请人在人工智能和能源优化领域发表论文60余篇,其中以第一作者或通讯作者发表中科院一期刊和CCF-A类论文近30篇。申请人曾获得多项荣誉和奖励，包括国家优秀自费留学生奖学金，国际会议IEEE ICCSCE最佳论文奖，澳大利亚ARC探索计划奖，悉尼科技大学高水平论文奖，悉尼科技大学博士毕业论文奖，悉尼科技大学国际研究奖等。另外，申请人受邀在国内外知名控制和能源会议做特邀报告，曾担任SmartGridComm 2019分会主席，受邀担任人工智能A类会议ICCV 2025领域主席，受邀担任国家一流课程《数字信号处理》咨询专家；长期担任能源优化控制领域知名期刊评审，包括IEEE TSG, TPS, TII, TIE, JSAC, TFS, IJRNC等；担任人工智能A类会议评审，包括NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI, CVPR, IJCAI等。

- 能源系统运行控制与优化

申请人在能源系统运行优化和控制进行了深入研究。针对电网潮流优化 (OPF) 这一能源运行控制中的核心问题，申请人的工作揭示了矩阵低秩与非光滑谱约束的等价性，提出了针对各类型矩阵低秩问题的一系列谱优化算法，并做了收敛性分析，为复杂能源系统OPF问题的求解提供了新思路。该成果以第一作者发表在数学优化领域知名期刊 J Glob Optim, 密歇根大学讲席教授 Ian Hiskens等在专著中（Foundations and Trends in Electric Energy Systems, ISBN: 978-1-68083-540-3）评价本文该成果本文称：首次将矩阵 rank-one 约束等价转换为谱约束：“...first observe that the rank-one condition for the Shor relaxation is equivalent to the spectral condition ...”。随后，将此算法推广到大规模OPF问题上。考虑到半正定优化在大规模问题中的算法复杂度问题，申请人提出了矩阵等价分割技术，将大规模半正定优化 (SDP) 问题等价转化为多个小规模SDP问题，同时将此谱优化算法推广到解决大维度矩阵rankX=1优化问题，此方法可以应用于包含数千节点的电网快速求解中。申请人其他在运行控制与优化相关论文在此不详述。针对车网协同优化，申请人基于模型预测控制算法，将静态的矩阵谱优化算法推广到了动态多时空场景下，解决了入网不确定的电动汽车在线充电调度与电网潮流协同控制问题。该成果以第一作者发表在电力系统知名期刊 IEEE TSG (影响因子8.6),目前在谷歌学术检索被引用163次，瑞典皇家理工学院终身教授 Karl H. Johansson（IEEE Fellow）在 (IEEE TSMC, 51(4), 2571-2581,2019) 评价该成果称：其在应对复杂的在线约束中具有优势 “Due to its advantage to cope with hard constraints on online... has been employed for ...”。该方法可用于智能电网的削峰填谷和间歇性新能源的调节，能降低电网运营成本并减少空气污染排放。这些研究没有涉及到人工智能部分，但是为本项目中的复杂能源系统优化控制问题提供了算法和应用基础。

- 扩散模型与扩散策略

申请人深入研究了条件扩散模型与扩散策略的理论与算法。针对扩散模型面临的样本质量下降和采样过程冗长，在采样过程中会出现流形偏移现象等问题，申请人提出了一种基于球面高斯约束引导的条件扩散方法，通过优化有效地限制扩散过程处于中间数据流形内，推到该优化问题的解析解，可以即插即用无需训练，修改几行代码显著提高条件生成性能。该成果以通讯作者发表于机器学习顶会ICML 2024。针对生成扩散模型的可控问题，申请人设计了基于稀疏信号的傅里叶条件扩散模型，在损失引导的扩散抽样过程中有效引入正则化约束，提升条件扩散模型的可控性，该成果以通讯作者发表于人工智能顶会CVPR 2024。在扩散强化学习问题上，由于直接对生成的动作做确定性策略梯度存在训练不稳定性问题，申请人通过加权损失函数提出QVPO策略优化，确保在策略优化过程中无额外误差，并证明其优化目标是在线强化学习的紧下界，该成果以通讯作者发表于机器学习顶会NeurIPS 2024。这些关于扩散模型的基础研究为本项目基于扩散模型求解复杂能源控制问题提供了理论基础。

- 模型和数据联合驱动的人工智能算法：

申请人深入研究了一系列模型与数据联合驱动的人工智能新算法。针对带非凸硬约束强化学习问题，使用策略网络输出基本动作，并通过求解基于等式约束的方程来确定非基本动作。策略网络的更新则通过对非基本动作相对于基本动作的隐式微分来实现。该算法已成功应用于智能电网的相关应用中。该成果以通讯作者发表于机器学习顶会NeurIPS 2023。针对神经网络和优化求解器难以协同训练的问题，申请人设计了一种高斯-牛顿微分方法。该方法通过对非凸目标函数进行迭代线性化，从而获得具有闭式解的高斯-牛顿方向。然后直接应用自动微分过程来生成雅可比矩阵以支持端到端训练。该方法避免了耗时的隐式微分过程，并通过神经网络学习状态参数，使得其在计算开销上大大基于传统的纯优化求解方法。该成果以通讯作者发表于人工智能顶会AAAI 2023。此外，申请人将人类知识建模为带约束的优化问题，并作为神经网络结构中优化层，增强神经网络的可解释性和鲁棒性，提出了交替微分训练新方法，能大幅提升优化层的训练速度，并理论推导出了交替微分的截断误差上界。从而显著提高了隐式微分的计算速度。该成果以通讯作者发表于机器学习顶会LCLR 2023。这些模型和数据联合驱动人工智能算法的研究为复杂能源系统智能控提供了坚实的理论基础。

申请人石野近年分别在人工智能领域和能源优化领域发表的第一或通讯作者论文

* Corresponding author, # Joint first author

人工智能：

- Shutong Ding, Ke Hu, Zhenhao Zhang, Kan Ren, Weinan Zhang Jingyi Yu, Jingya Wang, Ye Shi*, Diffusion-based Reinforcement Learning via Q-weighted Variational Policy Optimization, NeurIPS 2024. (CCF A)

- Haixiang Sun, Ye Shi*, Understanding Representation of Deep Equilibrium Models from Neural Collapse Perspective, NeurIPS 2024. (CCF A)

- Bikang Pan, Wei Huang*, Ye Shi*, Understanding Representation of Deep Equilibrium Models from Neural Collapse Perspective, NeurIPS 2024. (CCF A)

- Lingxiao Yang, Shutong Ding, Yifan Cai, Jingyi Yu, Jingya Wang, Ye Shi*, Guidance with Spherical Gaussian Constraint for Conditional Diffusion, ICML 2024. (CCF A)

- Tianyu Cui, Hongxia Li, Jingya Wang, Ye Shi*, Harmonizing Generalization and Personalization in Federated Prompt Learning, ICML 2024. (CCF A)

- Hongxia Li, Wei Huang, Jingya Wang, Ye Shi*, Global and Local Prompts Cooperation via Optimal Transport for Federated Learning, CVPR 2024. (CCF A)

- Jiangnan Tang, Jingya Wang*, Kaiyang Ji, Lan Xu, Jingyi Yu, Ye Shi*, A Unified Diffusion Framework for Scene-aware Human Motion Estimation from Sparse Signals, CVPR 2024. (CCF A)

- Wei Huang, Ye Shi*, Zhongyi Cai, Taiji Suzuki, Understanding Convergence and Generalization in Federated Learning through Feature Learning Theory, ICLR 2024.

- S Ding, T Cui, J Wang, Ye Shi*, Two Sides of The Same Coin: Bridging Deep Equilibrium Models and Neural ODEs via Homotopy Continuation, NeurIPS 2023. (CCF A)

- S Ding, J Wang, Y Du, Ye Shi*, Reduced Policy Optimization for Continuous Control with Hard Constraints, NeurIPS 2023. (CCF A)

- Z Cai, Ye Shi*, W Huang, J Wang, Fed-CO2: Cooperation of Online and Offline Models for Severe Data Heterogeneity in Federated Learning, NeurIPS 2023. (CCF A)

- Hongxia Li#, Zhongyi Cai#, Jingya Wang, Jiangnan Tang, Chin-Teng Lin, Ye Shi*, FedTP: Federated Learning by Transformer Personalization, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023. (中科院一区, Impact Factor 14.255)

- "Alternating Differentiation for Optimization Layers", accepted by ICLR 2023. (CAAI-A 机器学习三大国际会议之一)

- Juze Zhang, Jingya Wang*, Ye Shi*, Lan Xu, Fei Gao, Jingyi Yu, "Mutual Adaptive Reasoning for Monocular 3D Multi-Person Pose Estimation", accepted by ACM MM 2022. (中国计算机协会 CCF A)

- Ye Shi , Leijie Zhang , Zehong Cao, M. Tanveer and Chin-Teng Lin*, "Distributed Semi-supervised Fuzzy Regression with Interpolation Consistency Regularization", accepted by IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2021.(中科院一区, Impact Factor 12.253)

- Leijie Zhang, Ye Shi* , Yu-Cheng Chang, and Chin-Teng Lin,"Hierarchical fuzzy neural networks with privacy preservation on heterogeneous big data", IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 29, pp. 46 - 58, 2021.(中科院一区, Impact Factor 12.253)

- Zhi Cao#, Ye Shi#, Yu-Cheng Chang, Xin Yao, and Chin-Teng Lin, Twin Fuzzy Networks With Interpolation Consistency Regularization for Weakly-Supervised Anomaly Detection, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2024. (SCI Q1, Impact Factor 12.253)

- Leijie Zhang, Ye Shi*, Yu-Cheng Chang and Chin-Teng Lin*, "Robust Fuzzy Neural Network with an Adaptive Inference Engine", accepted by IEEE Transactions on Cybernetics, 2023. (中科院一区, Impact Factor 19.118)

- Leijie Zhang, Ye Shi*, Yu-Cheng Chang and Chin-Teng Lin*, "Federated Fuzzy Neural Networks with Evolutionary Rule Learning", accepted by IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2022. (中科院一区, Impact Factor 12.253)

- Ye Shi* , Chin-Teng Lin, Yu-Cheng Chang, Weiping Ding, Yuhui Shi and Xin Yao, "Consensus learning for distributed fuzzy neural network in big data environment", IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, vol. 5, pp. 29-41, 2021. (中科院二区, Impact Factor 4.851)

能源系统控制与优化

- Qi Li, Ye Shi*, Yuning Jiang, Yuanming Shi, Haoyu Wang, H Vincent Poor, A Distributionally Robust Model Predictive Control for Static and Dynamic Uncertainties in Smart Grids, IEEE Transactions on Smart Grid,  2024.  (SCI Q1, Impact Factor 8.6)

- Ye Shi, Hoang Duong Tuan, Andrey V. Savkin, Trung Q. Duong* and H. Vincent Poor, "Model Predictive Control for Smart Grids with Multiple Electric-Vehicle Charging Stations", IEEE Transaction on Smart Grid, vol. 10, pp. 2127-2136, 2019.(中科院一区, Impact Factor 8.6, 引用163次)

- Ye Shi*, Hoang Duong Tuan, Andrey V. Savkin, Chin-Teng Lin, Jian Guo Zhu, H. Vincent Poor, "Distributed model predictive control for joint coordination of demand response and optimal power flow with renewables in smart grid", Applied Energy, 290, 2021.(中科院一区, Impact Factor 11.446)

- Ye Shi, Hoang Duong Tuan*, Trung Q. Duong, H. Vincent Poor and Andrey V. Savkin, "PMU Placement Optimization for Efficient State Estimation in Smart Grid", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 38, no. 1, pp. 71-83, 2020. (中科院一区, CCF A, Impact Factor 13.081)

- Ye Shi, Hoang Duong Tuan* and Pierre Apkarian, "Parameterized bilinear matrix inequality techniques for H ∞ gain-scheduling proportional integral derivative control design", International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 30, pp. 3886-3905, 2020. (中科院二区, Impact Factor 3.953)

- Ye Shi, Hoang Duong Tuan* and Pierre Apkarian, "Nonconvex Spectral Optimization Algorithms for Reduced-Order H∞ LPV-LFT controllers", International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 27, pp. 4421-4442, 2017. (中科院二区, Impact Factor 3.953)

- Ye Shi, Hoang Duong Tuan* , Hoang Tuy and Steven W. Su, "Global Optimization for Optimal Power Flow over Transmission Networks", Journal of Global Optimization, vol. 69, pp. 745-760, 2017. (中科院二区, Impact Factor 1.805)

- Ye Shi, Hoang Duong Tuan*, Andrey V. Savkin, Steven W. Su, "Optimal Power Flow over Large-Scale Transmission Networks", Systems & Control Letters, vol. 118, pp. 16-21, 2018. (Impact Factor 2.742)

- Ye Shi* , Hoang Duong Tuan, Andrey V. Savkin, Trung Q. Duong and H. Vincent Poor, "Model predictive control for on-off Charging of Electrical Vehicles in Smart Grids", IET Electrical Systems in Transportation, 2020. (Impact Factor 2.880)

- Ye Shi*, Hoang Duong Tuan, and Steven W. Su, "Nonconvex Spectral Algorithm for Solving BMI on the Reduced Order H∞ Control", the 6th IEEE International Conference on Control Systems, Computing and Engineering, 2016, Penang, Malaysia. (最佳论文奖)

- Ye Shi*, Hoang Duong Tuan, and Andrey V. Savkin, "Mixed integer nonlinear programming for Joint Coordination of Plug-in Electrical Vehicles Charging and Smart Grid Operations", the 10th IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids, 2019, Beijing, China.

- Qi Li, Pengchao Tian, Ye Shi*, Yuanming Shi and Hoang Duong Tuan, "Distributionally Robust Optimization for Vehicle-to-grid with Uncertain Renewable Energy", accepted by ICCAIS 2022.

主要参与人唐晓莹博士前期研究基础

1）电动汽车充电场站建模积累

唐晓莹博士在充电场站的用户分析与建模上有充分的研究基础，在用户行为分析、场站定价博弈等问题上有优秀的科研工作积累[T1-T7]。其中，团队在IEEE IOTJ（中科院1区、计算机科学领域顶级刊物）上发表了基于用户等级认知的多充电场站的管理优化问题[T1]。在面对空闲用户、常规用户和紧急用户时，该方法都能够提升场站的收益。团队研究了用户的风险厌恶性导致更加频繁在高速公路上充电的行为[T2]，并发表于ACM SIGENERGY旗下能源领域顶级会议e-Energy 2023 (首轮接收，首轮接收率18%)。在商业模式设计领域，团队在IEEE TSG(中科院1区，智能电网领域顶级刊物)上发表了激励电力生产者参与多层拍卖市场的研究成果[T3]。该成果设计了一个双边拍卖机制，并且拥有真实表达、激励相容、收支平衡和渐进有效性的性质的良好性质。[T5]设计了一个调频市场机制，并验证了该机制在真实系统上的有效性。该成果IEEE TPWRS上（中科院1区，电网系统顶级期刊）发表。此外，研究团队在[T6]提供模型支撑，在[T7]为验证平台的数据分析以及服务框架提供基础。以上充电场站的用户分析和商业模式研究，对本项目的复合充电场站博弈的研究有直接的指导作用。

* Corresponding author

- J. Liu, S. Wang, and X. Tang*(唐晓莹博士), "Cooperative Charging Stations Management under Irrational Hierarchy EV Behaviors," IEEE Internet of Things Journal, vol. 11, no. 6, pp. 11137-11151, Mar. 2024. （中科院1区）

- H. Yan and X. Tang* (唐晓莹博士), "Incorporating Range Anxiety into Electric Vehicle Highway Charging Decisions: A Bayesian Game Analysis," Proceedings of the 14th ACM International Conference on Future Energy Systems, ser. e-Energy'23. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, pp. 184–188, 2023.

- A. Yu, X. Tang* (唐晓莹博士), Y. J. Zhang, J. Huang, "Continuous Group-Wise Double Auction for Prosumers in Distribution-Level Markets," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 12, no.6, Nov. 2021. （中科院1区）

- T. Wu, Y. J. Zhang, X. Tang*(唐晓莹博士), "A VSC-Based BESS Model for Multi-Objective OPF Using Mixed Integer SOCP," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 34, no. 4, pp. 2541-2552, July 2019. （中科院1区）

- H. Liao, C. Yang, H. Gao, W. Liu, H. Xin, X. Tang*(唐晓莹博士), and J. Zhao*, "Comprehensive-Contribution-Based Primary Frequency Regulation Market Design for the Converter-Integrated Power System," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 39, no. 2, pp. 3825-3838, March 2024. （中科院1区）

- C. Sun, T. Li and X. Tang*(唐晓莹博士), "A Data-Driven Approach for Optimizing Early-Stage Electric Vehicle Charging Station Placement," IEEE Transactions on Industrial Informatics, early access, Feb. 2023. （中科院1区）

- A. Fang, R. Zhou, X. Tang (唐晓莹博士) and P. He, "RPCover: Recovering gRPC Dependency in Multilingual Projects," 38th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE), Luxembourg, pp. 1930-1939, Sep. 2023. (杰出论文奖，CCF A 类推荐会议)

2）充电场站优化调度积累

为解决充电网络信息优化与智能管理问题，唐晓莹博士创新性地提出基于人工智能算法的充电优化调度、定价机制和决策算法，实现充电信息网络的经济高效运行。对于群体用户的实时行为，唐晓莹博士提出了一钟基于模型预测控制的在线调度算法ELF[T8]，并且严格证明了ELF与原动态规划模型的最优解之间的差距上界。与传统集中机器学习不同，联邦学习允许多个分布式客户端在不共享原始数据的前提下共同训练模型，能够解决充电信息网络中的数据敏感问题。基于联邦学习方法，唐晓莹博士针对不同的用户管理提出了联邦优化算法，并发表在中科院1区期刊IoTJ。在代表作[T10]中，申请人提出了一种在线协调的智能充电决策（ORCHARD）算法，在未来信息未知的情况下最小化能源成本。在代表作[T12]中，唐晓莹博士分析了非合作的换电站在实时电价下的最优定价和充电策略问题，提出了双层智能管理框架，实现了换电站在非合作场景下的稳定最优收益，并将成果发表在CCFA类期刊 TMC。在[T14]中，唐晓莹博士在不假设用户数据已知的前提下，为充电站设计在线充电智能调度优化算法。该成果发表在学科旗舰会议IEEEComSoc智能电网通信会议IEEESmartGridComm，并获得会议2013 年度唯一最佳论文奖。此在以上工作中，唐晓莹博士灵活地运用在线算法、强化学习、联邦学习等人工智能算法对充电网络信息的优化管理关键问题进行建模、分析和求解，对未来智慧城市中智慧交通网与智能电网深度融合以及信息数据隐私保护具有重要的应用价值和现实意义。

- W. Tang* (唐晓莹博士的曾用名) and Y. J. Zhang, “A Model Predictive Control Approach for Low-Complexity Electric Vehicle Charging Scheduling: Optimality and Scalability,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 2, pp. 1050–1063, 2017.（中科院1区）

- X. Tang (唐晓莹博士), S. Bi, and Y. J. Zhang, “Distributed Routing and Charging Scheduling Optimization for Internet of Electric Vehicles,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 6, no. 1, pp. 136-148, Feb. 2019.（中科院1区）

- W. Tang (唐晓莹博士的曾用名), S. Bi, and Y. J. Zhang, “Online Coordinated Charging Decision Algorithm for Electric Vehicles Without Future Information,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, no. 6, pp. 2810-2824, Nov. 2014.（中科院1区）

- T. Wu, Y. J. Zhang, and X. Tang*(唐晓莹博士), “Online Detection of Events with Low-Quality Synchrophasor Measurements Based on iForest,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 17, no.1, Jan. 2021.（中科院1区）

- H. Yan, C. Sun, H. Liao and X. Tang*(唐晓莹博士), “Optimal Pricing and Charging Strategy Design for Non-cooperative Battery Swapping Station,” accepted by IEEE Transactions on Mobile Computing, July. 2024. (CCF A类期刊，JCR 1区期刊)

- W. Tang (唐晓莹博士的曾用名), S. Bi, and Y. J. Zhang, “Online Speeding Optimal Charging Algorithm for Electric Vehicles Without Future Information,” Proceedings of IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm), Oct. 2013. (唯一最佳论文)

主要参与人汪婧雅博士前期研究基础

汪婧雅博士的主要研究工作在人工智能、强化学习、机器学习方向有扎实的研究基础。汪博士首次提出了基于强化学习的 Human-in-the-Loop 模型，采用主动学习的方式，通过⽤户已标注的少量数据来训练强化学习模型， 从而更好地结合人类智慧与机器学习的模型。该项研究成果发表于 ICCV 2019，并受邀作大会口头报告。针对持续学习场景下， 对旧模型的灾难性遗忘以及新场景的扩展能力有限的问题，汪博士提出了一种新的基于知识更新和巩固的学习框架。受人脑认知系统中新皮层与海马体在记忆整合中的协同性启发，设计了工作模型和记忆模型，并在知识回放的基础上提出了知识更新和知识整合的学习阶段，以学到更适用于终身学习的表征。其中，知识回放和知识更新交替进行，以更好实现双向迁移。相关科研成果发表于AAAI 2023，并受邀作大会口头报告。汪婧雅博士在融合知识的机器学习和强化学习算法的研究，对本项目在联合数据与物理机理的人工智能算法设计，以及多时空尺度强化学习有重要的算法支撑作用。以下是汪婧雅博士近年在人工智能领域的部分研究成果。

* Corresponding author, # Joint first author

- Bin Li, Ye Shi, Qian Yu, Jingya Wang*, Unsupervised Cross-Domain Image Retrieval via Prototypical Optimal Transport, The 38th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI), 2024. (CCF-A)

- Yilan Dong, Chunlin Yu, Ruiyang Ha, Ye Shi, Yuexin Ma, Lan Xu, Yanwei Fu, Jingya Wang*, HybridGait: A Benchmark for Spatial-Temporal Cloth-Changing Gait Recognition with Hybrid Explorations, The 38th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2024. (CCF-A)

- Chaofan Huo, Ye Shi, Jingya Wang* ,Monocular Human-Object Reconstruction in the Wild, ACM Multimedia (MM), 2024 (CCF-A)

- Yuyang Chen#, Yiwen Wu#, Jingya Wang, Tao Wu, Xuming He, Jingyi Yu*, Hao Geng*, LLM-HD: Layout Language Model for Hotspot Detection with GDS Semantic Encoding, ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2024. (CCF-A, 最佳论文提名)

- Juze Zhang, Jingyan Zhang, Zining Song, Zhanhe Shi, Chengfeng Zhao, Ye Shi, Jingyi Yu, Lan Xu, Jingya Wang*, HOI-M3:Capture Multiple Humans and Objects Interaction within Contextual Environment, In Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition , 2024. (CCF-A, 亮点论文)

- Chunlin Yu, Ye Shi, Jingya Wang*, Contextually Affinitive Neighborhood Refinery for Deep Clustering, Thirty-seventh Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023.  (CCF-A)

- Wanxing Chang, Ye Shi, Jingya Wang*, CSOT: Curriculum and Structure-Aware Optimal Transport for Learning with Noisy Labels, Thirty-seventh Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023.  (CCF-A)

- Chaofan Huo, Ye Shi, Yuexin Ma, Lan Xu, Jingyi Yu, Jingya Wang*, StackFLOW: Monocular Human-Object Reconstruction by Stacked Normalizing Flow with Offset, The 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2023.  (CCF-A)

- Juze Zhang, Haimin Luo, Hongdi Yang, Xinru Xu, Qianyang Wu, Ye Shi, Jingyi Yu, Lan Xu*, Jingya Wang*, NeuralDome: A Neural Modeling Pipeline on Multi-View Human-Object Interactions, CVPR, 2023.  (CCF-A)

- Chunlin Yu, Ye Shi, Zimo Liu, Shenghua Gao, Jingya Wang*, Lifelong Person Re-identification via Knowledge Refreshing and Consolidation, AAAI, 2023.  (CCF-A)

- Juze Zhang, Ye Shi, Yuexin Ma, Lan Xu, Jingyi Yu, Jingya Wang*, IKOL: Inverse kinematics optimization layer for 3D human pose and shape estimation via Gauss-Newton differentiation, AAAI (Oral), 2023.  (CCF-A)

- Wanxing Chang, Ye Shi, Hoang Duong Tuan, Jingya Wang*, Unified Optimal Transport Framework for Universal Domain Adaptation, NeurIPS, 2022.  (CCF-A, 亮点论文)

- Juze Zhang, Jingya Wang*, Ye Shi, Fei Gao, Lan Xu, Jingyi Yu, Mutual Adaptive Reasoning for Monocular 3D Multi-Person Pose Estimations, ACM Multimedia, 2022. (CCF-A)

2．工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

本项目依托2个科研单位（上海科技大学、香港中文大学（深圳）），2个实验室（智能感知与人机交互教育部重点实验室、2060研究院低碳复合能源工程科学实验室），在实验条件、科研队伍、研究基础、国际交流等方面具有一流的研究环境，并且具有产学研交叉、方向交叉、优势互补、强强联合的特点。

上海科技大学

海科技大学是一所由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设的全日制普通高等学校，2013年9月30日经教育部批准正式建立，2022年入选国家“双一流”建设。上海科技大学信息科学与技术学院致力于聚集和成就未来信息科学领域的学术大师，培养和团结信息技术及相关应用领域的创新人才和创业领袖，力争在信息科学与技术的重点领域取得突破性和前沿性的创新成果。围绕人工智能、智能电网和控制等方向进行着重科研部署，在相关学科方向现有专任教师共50余人，90%以上毕业于境外著名高校，超30%的教师在国际重要期刊和会议中担任编委、主席等职务；正高级40余名（均为博士生导师）。所在学科团队现主持和参与科技部、国家自然科学基金和上海市基金重点项目等共14项，依托学科现有全职IEEE Fellow 2人，省部级人才30余人。近年来在中科院一区期刊和计算机CCF-A 类会议上发表了百余篇人工智能和智慧能源等相关领域的高水平论文，近一年来相继融获得AAMAS、CVPR、ACM SIGGRAPH、MICCAI、DAC等人工智能知名国际会议最佳论文和最佳论文提名奖。申请人目前担任上海科技大学信息科学与技术学院研究员、博导，学校给予科研启动经费，并提供大于100平方米的科研实验及办公用房，同时提供使用公用实验室和数据超算中心的设备便利。学校按照其科研工作需要配备研究助手1名、博士后1名、研究生2-3名/年，为其潜心于一流的前沿研究和高水平的人才培养提供良好的科研环境氛围和支撑服务。申请人所在的数据科学中心也配备了运算服务器和集群，用以支撑人工智能与能源优化相关的科学计算和研究。

香港中文大学（深圳）

香港中文大学（深圳）是经教育部批准，按《中外合作办学条例》创办的一所立足中国、面向世界的一流高水平研究型大学。学校秉承香港中文大学先进的办学理念，将香港中文大学成熟的管理学术体系移植于深圳，致力于培养具有国际视野、中华传统和社会担当的创新型高端人才。学校目前建有理工学院、经管学院、人文社会科学学院、生命与健康科学学院和数据运筹院，在校生约6000人（包括硕士和博士），已批准开设金融学、材料科学与工程、计算机科学与技术、电子信息工程、统计学、生物信息学、生物医学工程、新能源科学和工程等20余个本科专业，学校坚持集中优势力量和资源，强调新兴学科和交叉学科建设，引进国际一流人才，搭建一流科研平台，为粤港澳大湾区建设、国家经济社会发展贡献智慧和力量。目前学校凝聚了一批国际知名的学者，均在国际各知名的高校中有执教或者研究工作经验。其中包括诺贝尔奖得主4名，图灵奖得主2名，中国工程院院士、中国科学院院士、美国工程院院士、美国科学院院士、加拿大皇家科学院院士、加拿大皇家工程院院士等16名，国家级人才30余名等。

智能感知与人机交互教育部重点实验室

实验室建设所依托的计算机科学与技术专业由3位IEEE Fellow领衔，下设七大研究中心，学科以人工智能、数据科学、智能网络为抓手，积极投身上海“十四五”期间着力推动发展的三大先导产业。实验室目前已深度参与张江实验室建设，解决超大规模数据处理、自动化数据分析等科研难题。未来还将结合自身优势，在人工智能、综合能源领域等领域持续为张江实验室输出高层次人才和原创科研成果。此外，实验室还将深度参与临港实验室和广州实验室的建设，用人工智能技术促进碳中和、生物医药等领域重大科技难题。截止目前，实验室已经获得省部级及以上教育教学奖项26项，包括国际化、研究创新型的人才培养模式获中科院教育教学成果一等奖、《计算影像学》获中科院教育教学成果二等奖、《计算机视觉》等3门课程获上海市一流本科课程、《信息科学技术导论》获上海市精品课程等。

2060研究院低碳复合能源工程科学实验室

围绕碳中和国家战略发展需求，上海科技大学于2021年10月成立了2060研究院，以碳中和目标为导向开展前瞻性研究和集成创新研发，开展以未来清洁能源系统优化与控制、化石资源的低碳高效转化技术等为重点的科技创新活动。2060研究院低碳复合能源工程科学实验室，以低碳能源技术研发为核心，实验室配备了丰富的能源系统模拟和实测设备，这能够为综合能源系统的开发测试提供现实数据支持和模拟环境。同时，该实验室在低碳能源的理论研究和应用开发方面积累了丰富的经验。

3．正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

申请人正在主持一项国家自然科学基金青年项目“不确定性电动汽车与智能电网的协同分布式控制”（项目编号：62303319, 2024-01 至 2026-10, 30万元），还主持了一项上海市科委启明星培育（扬帆专项）项目“规模化电动汽车充放电与电网潮流协同控制”（项目编号：62303319, 2022-04 至 2025-3, 20万元）。这两项研究分别从不确定性和规模性角度深入探讨车网协同控制，采用的是传统的优化控制方法。对于本项目，我们将研究一套融合数据与物理机理的人工智能系统，以应对更复杂的综合能源控制挑战，如高维度的强非线性、多时空尺度变化及电网拓扑的动态适应。当前正在进行的研究项目为本项目奠定了坚实的基础，尤其是在综合能源系统优化建模与算法开发方面。

主要参与人唐晓莹无正在承担与本项目相关的的科研项目。

主要参与人汪婧雅正在主持青年科学基金项目“融合2D-3D特征的行人重识别研究”（项目编号：62406195, 2025-01 至 2027-12, 30万元），虽然课题应用与本项目无直接关系，但是其中研究的2D-3D结构特征提取、端到端人工智能算法训练对本项目研究内容3的电网拓扑特征提取和研究内容4的端到端扩散训练有借鉴意义。

4．完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限500字）和相关成果详细目录）。

无。

（三）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系）。

无。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。

4. 其他。

无。